
表一 建设项目基本情况
	项目名称
	香格里拉市立根加油站建设项目

	建设单位
	香格里拉市立根加油站

	法人代表
	李民俊
	联系人
	知诗米浪

	通讯地址
	香格里拉市建塘镇解放村达拉社

	联系电话
	13988788555
	传真
	
	邮政编码
	674400

	建设地点
	香格里拉市建塘镇解放村达拉社

	立项审批部门
	 迪庆州外事和商务局
	批准文号
	 迪外商发[2014]69号

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)     搬迁     改扩建
	行业类别

及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积

(平方米)
	5823.47
	绿化面积

(平方米)
	1150

	总投资

(万元)
	1355.05
	其中：环保投资
(万元)
	 84.1
	环保投资占总投资比例%
	  6.2

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	 2017年8月


柴油发

	机




环

	增列


		化粪池
	3m3×1
	8.0
	可研已有


		贮水池

	20m3×1
	20.0
	环评增列

		雨污分流系统

	1套

	5.0

	可研已有

		垃圾桶

	2个

	1.0

	可研已有

		生活垃圾清运

	——

	3.0
	可研已有

		危险废物（油渣等）清理和运输
	——

	5.0

	环评增列

	1

	围墙、绿化

	挡土墙

	10

	设计已有


	1
	环境影响评价费用

		3.0
	设计已有

	2
	竣工验收

		3.0
	环评增列

	3
	竣工验收环境监测费

		2.0
	环评增列

	合计

		84.1
	

	

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
该项目属新建项目，位于香格里拉市建塘镇解放村达拉社，拟建项目西侧为国道214线、北侧有2户人家（民房）、东南侧为废弃的爆破中心炸药库房屋（已废弃，破旧不堪）、南侧为空地。评价区无工业污染源，环境质量较好。

目前存在的主要环境问题是：

（1）噪声：项目紧邻国道214线，来往车辆噪声对项目区有一定影响。

（2）评价区距村镇较近，土地垦殖率较高，植被覆盖相对较差；评价区植被受人为干扰印象比较明显，群落结构较简单，物种组成较为单一、常见。



表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置
香格里拉市位于东经99°21'~100°19'，北纬26°52'~28°52'之间，云南省西北部的滇、川、藏大三角区域，从大理沿滇藏公路北行315公里，可达迪庆藏族自治州首府香格里拉市中心镇，距昆明659km。地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，东与四川省稻城、木里二县接壤，西、南与玉龙县、维西县隔金沙江相望，北与德钦县一衣带水，是滇、川、藏三省区交汇处，全市国土面积11613km2。

拟建项目区具体坐标为：东经 99°40′12"，北纬 27°52′39"，建设项目位于香格里拉市建塘镇解放村达拉社，紧邻国道214线。项目地理位置图见附图1。

二、地形、地貌、地质

香格里拉地处青藏高原东南缘横断山脉三江纵谷区东部，沙鲁里山脉由四川甘孜入县境，分两支将县境东西两侧包围，金沙江从土照壁进入县境，南流至金江乡撒苏碧与丽江石鼓之间，突转向东北，至洛吉吉函流入四川坪子了境，将县境南部包围。县内全境山高坡陡，峡长谷深，地形地貌复杂。由于县境地处横断山脉腹地，决定了其特点为“峰峦重叠起伏，峡谷急流纵横”。

香格里拉成为两头窄，中间宽，“雪山为城，金沙为池”的雄伟气势。县境地形总趋势西北高、东南低，最高点巴拉格宗海拔5545m，最低点洛吉吉函海拔1503m，海拔高差4042m，平均海拔3459m，县境地貌按形态可分为山地、高原、盆地、河谷。

评价区域为山麓斜坡堆积（山间凹地）地貌单元。场地地形为缓坡，坡度为5%左右。东侧稍高于西侧，相对高差为3.85m左右。用地现状为荒地草场。

香格里拉境内地质构造复杂，褶皱断裂发育，地层变质较深，沉积分区明显。出露地层由老到新依次有上元古界崇山群、泥盘系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系及第四系等分布。岩性多变，地表出露多以玄武岩、火山角砾岩、灰岩、砂岩、风化岩为主。第四系沉积类型较多，风化残积、重力堆积、流水（冰）坡洪冲积物均有。路线通过地段地质情况较好。初步调查场地出露岩层有三层，即：第一层有碎石块、耕植土、卵石、腐植土、圆砾，第二层有砂岩、玄武岩、砾卵石、圆砾、碎石质土，第三层有白云质灰岩、砂岩、玄武岩、花岗岩。

三、气候气象

香格里拉市由于海拔高差较大，高海拔低纬度，气候随海拔变化而变化，有河谷北亚热带、山地暖温带、山地温带、山地寒温带、高山亚寒带和高山寒带6个气候类型。
项目区位于香格里拉市建塘镇，属于高山亚寒带气候、局部垂直气候特征显著。根据香格里拉市气象局的相关资料，香格里拉市历年主导风向为东风，年平均风速为2.0m/s；年平均气温为6.4℃，年相对湿度67%，年降雨量为649.4mm，年蒸发量为1347.3mm，年日照数为2141.0h。干湿季节明显，降雨量主要集中在每年的5-10月，占全年总降雨量的70%以上，最多为7～8月份。
四、水文

境内河流全属金沙江水系，除金沙江干流外，境内共有大小河流244条，其中，多年平均流量在3.7~43.7m3/s的一级支流有硕多岗、冈曲、东旺河、尼汝河、吉仁河、浪都河、安南河、良美河、汤满河、安乐河、白水河、麦地河等13条，长545km，流域面积8065.9km2，分别在不同河段注入金沙江。

项目所在区域主要地表水体为纳帕海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，纳帕海主要功能为一般鱼类保护区，保护类别为III类。 
项目区水系图见附图3。
五、植被、生物多样性
香格里拉市山地林木茂密，境内天然林分布广、面积大、植物种类繁多，生物多样性十分突出。自然植被类型主要有寒温性针叶林、温凉性针叶林、暖温性针叶林、硬叶阔叶林、落叶阔叶林、寒温性灌丛、高山草甸、沼泽化草甸等。据调查，境内各类植物共有234科3582种，其中种子植物173科877属3278种；苔藓植物36科144种，蕨类植物工种25科160种。同时，县境还分部着种类繁多的真菌，据不完全统计境内共有食用和药用真菌24科92种。根据云南省政府有关文件，境内共有云南红豆杉等国家和省级重点保护植物50余种，其中2/3为国家I、II类重点保护植物。

根据相关资料及现场调查，项目区原有植被主要以草地为主，林草覆盖率约25%。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
1、行政区划与人口

香格里拉市是迪庆藏族自治州的州府所在地，是迪庆州政治、经济、文化和交通旅游中心，是滇、川、藏三省区重要结点，以发展旅游为主，畜牧业、生物工程、商贸业为主的高原旅游城市。主要职能是：藏族自治州经济、政治、文化、科技中心、滇西北区域经济的重要增长极核，藏东南经济社会发展的辐射中心。以生态环境保护和生物产品利用及加工为基础，以旅游产业为支柱，现代农业发达、生态环境和旅游资源环境独具特色、区域基础设施完备的高原旅游城市。

香格里拉市辖4个镇、7个乡（其中1个民族乡）：建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇、金江镇、上江乡、三坝纳西族乡，洛吉乡、尼西乡、格咱乡、东旺乡、五境乡。2015年底全市总人口162487人，其中户籍人口143380人，乡村人口115751人。人口死亡率4.77‰，人口出生率10.73‰，人口自然增长率5.96‰。境内居住着藏族、汉族、纳西族、傈僳族、彝族、白族、回族、苗族、普米族等25种民族，其中藏族人口约6.9万人，占全市总人口的44.5﹪，是一个以藏族为主体，多民族共居，地域辽阔，资源丰富，环境优美的高寒山区农业市，也是全国藏区藏族人口第一大市。

建塘镇属州、市政府所在地，是全市乃至全州政治、经济、社会、文化交流和发展中心，是香格里拉腹心地。建塘镇辖5个社区、5个村委会。包括金龙社区、仓房社区、北门社区、建塘社区、北郊社区、解放村委会、尼使村委会、红坡村委会、诺西村委会、吉迪村委会。
解放村委会属于坝区。距离镇7km， 国土面积3.87km2，海拔3300.00m，年平均气温5.00℃，年降水量1100.00毫米，适宜种植青稞、洋芋、油菜等农作物。有耕地5754.11亩，其中人均耕地1.96亩；有林地165421.90亩。全村辖12个村民小组，有农户599户，有乡村人口3188人，其中农业人口3188人，劳动力1800人，其中从事第一产业人数1048人。 
2、社会经济概况
2015年全市生产总值288847万元，按现价计算，比上年增长18.6%。其中：第一产业实现增加值30955万元，增长2.5%；第二产业实现增加值106087万元，增长20.9%；第三产业实现增加值151805万元，增长20.9%；市级一、二、三产业增加值占全市生产总值的比重由上年的12.7：35.9：51.7调整为10.7:36.7:52.6，年人均生产总值29173万元。农民人均年收入3398元比上年增长12.3%。

香格里拉是以农林牧渔业为主，2015年农林牧渔业生产总值46088万元，其中农业产值为19683万元，占43%；林业总产值4119万元，占8.94%畜牧业总产值14846万元，占32.2%；渔业总产值71万元，占0.15%；农林牧渔服务业产值7369万元，占16%。香格里拉市工业比往年比较有所发展，2015年全年市级工业总产值完成81344万元，比上年增长13.6%。近年来人民生活水平得到了较大的提高，城镇居民平均可支配收入17393元，比上年增加8.4%。

项目所在地解放村委会2015年农村经济总收入1902.20万元，其中：种植业收入431.05万元，畜牧业收入495.81万元； 林业收入301.22万元， 第二、三产业收入668.72万元， 工资性收入100.00万元。农民人均纯收入5522.00元，农民收入以农业，林业，牧业等为主。全村外出务工收入100.00万元，其中，常年外出务工人数327人 ，在省内务工312人，到省外务工27人。 
3、科技、教育、文化和卫生
香格里拉市全市拥有幼儿园5所，班级个数为34个，其中：学前班7个，在园幼儿数1271人，教职工数97人，其中：专任教师63人。小学60所，其中：完小42所。教学点数33个，班级数为459个，在校师生数12664人，教职工数1120人，其中专任教师1036人。普通中学校数7所，初高中在校学生数6730人，其中初中在校生5975人，高中在校生755人；中学教职工599人，其中专任教师421人。

解放村委会小学生就读到纳赤塘小学，中学生就读到香格里拉县一中。目前该村义务教育在校学生中,小学生209人，中学生91人。
4、纳帕海省级自然保护区

纳帕海省级自然保护区也名纳帕海国家重要湿地。位于香格里拉县城西北边，距县城8千米，海拔3266米，丰水期湖面积31.25平方千米，集水面积660平方千米，它是香格里拉最大的时令湖，年平均产水量2.57亿立方米，有纳曲河、旺赤河、共比河、青龙潭注入湖内，湖水靠山脚9个落水洞泄入暗河，又从尼西汤满和五境吉仁吐出注入金沙江。本项目为香格里拉县城区域，流过城区的纳曲河、奶子河、龙潭河三条河流的河水都将注入纳帕海。

本项目不在纳帕海自然保护区范围内，项目区位于纳帕海自然保护区东面3km处。对纳帕海水质影响不大。


表三 环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量状况：
项目位于迪庆州香格里拉市建塘镇解放村达拉社，根据现场踏勘，项目区及周边没有大的工矿企业，无重大工业企业，除现有公路上有车辆产生扬尘和少量尾气及居民的炊烟外，基本无大气污染源。因此，本次环评认为项目区空气环境质量可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，环境空气质量良好。

2、水环境质量状况：
项目涉及的地表水体主要为纳帕海。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），纳帕海主要功能为一般鱼类保护区，保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水保护标准。

根据现场踏勘调查，项目区周围无大型排污水企业，污染较小。项目区域纳帕海水环境质量可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，地表水环境质量现状良好。

3、声环境质量状况：
项目位于迪庆州香格里拉市建塘镇解放村达拉社，项目区周围无企业、工厂噪声污染源，主要的噪声源为G214公路的交通噪音，声环境质量相对良好，区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
4、生态环境质量状况：
建设项目生态环境为农村生态环境，根据现场踏勘，项目区为草甸生态系统，以亚高山草甸和高山草甸为主，由于分布在较高的海拔，气温较低，生产环境恶劣，生产力较低。草甸常形成较厚的草皮层，具有涵养水源、水土保持、生物多样性保护等重要功能。高寒草甸植被较脆弱，对外来干扰较敏感，草皮层一旦破坏，通常难以恢复。


一般鱼类保护、农业用水
		GB3838-2002，III类

	生态环境
	项目所在地生态环境
	项目所在地
	不降低现有生态功能


	


表四 评价适用标准

取值时

		二级标准浓度限值（μg/m3）

	
	臭氧
	日最大8小时平均

	160

		1小时平均
	200

	可吸入颗粒物（PM10）

	年平均

	70

		日平均

	150

	PM2.5
	年平均

	35

		日平均

	75

	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40

		日平均

	80

		1小时平均

	200

	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60

		日平均

	150

		1小时平均

	500



阴

子表面活性


石

	类



≤0.2(湖、库≤0.05


≤1000

		≤0.05


	说明：pH无量纲，粪大肠菌群单位个/L，其他单位mg/L。




硫酸盐(mg/

	)

	硝酸盐

(mg/L)



≤

	50

	≤20



项


总大肠

	群（个/L)

	细菌总数(个/L)

	挥发性酚类 (mg/L)
	高锰酸盐指数(mg/L)
	PH


≤


≤10


≤0.005
		≤3.0

	6.5～8.5



	4、声环境质量标准
项目位于香格里拉市建塘镇解放村达拉社，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目临近国道214线一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。执行标准值见表4-4。
表4-4     声环境质量标准  单位：dB(A)

类别
昼间

夜间

2类

60
50
4a类

70
55
5、水土流失评价标准

水土流失评价标准执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中的水力侵蚀强度分级标准，水力侵蚀强度分级标准表见表4-5。

表4-5 水力侵蚀强度分级指标

级别

侵蚀模数t/km2年

Ⅰ微度侵蚀（无明显侵蚀）

<500

Ⅱ轻度侵蚀

500-2500

Ⅲ中度侵蚀

2500-5000

Ⅳ强度侵蚀

5000-8000

Ⅴ极强度侵蚀

8000-15000


	


	2.0
		


执行类


昼

		夜间

	
	2类

	60
	50

	4类
	70

	55



	4、固体废弃物

废油、油罐底泥、油渣等属《国家危险废物名录》（2016年）HW09废乳化液类危废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单中相关要求。


	

	总量控制指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：
1、废气：
本项目废气主要为非甲烷总烃，不产生SO2、NOX大气污染物，不设总量控制指标。
2、废水：
本项目厨房废水经泔水桶收集后给附近养殖户用作饲料；洗漱废水经沉淀池处理后用于站内洒水降尘，不外排；场地清洁废水通过截油沟进入油水分离池预处理后，与卫生间废水一同进入化粪池处理，回用于厂区绿化，不外排。
雨天上述废水经相应的污水处理措施处理后储存在贮水池内，用于晴天绿化及厂区洒水降尘。贮水池可存放一周的水量。

采取上述措施后，废水排放量为0。不设总量控制指标。

3、固体废弃物：
固体废物处置率100%，不设外排总量指标。




表五 建设项目工程分析

运至当

	政府指定合法堆场堆存。


	站房、辅房
基础

	673.8

	494.11
	179.69

	101.07

	179.69

			393.04

	
	绿化

						130.31

	合法土场

		
	小计

	980.05

	765.36

	214.69

	147.07

	214.69

	130.31

		618.29

	


油

	分离池废油

	0.365
	危险废物

	收集于储油桶，委托有资质的单位回收


	油罐底泥、油渣

	0.008

	危险废物

	
	化粪池污泥
	1
	一般废物

	委托环卫部门处置。


	5、环境风险
项目为加油站，其环境风险主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。



表六 项目主要污染物产生及预计排放情况
	
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	粉尘
	少量，无组织排放
	厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	装修废气
	甲醛、二甲苯
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	施工机械
	尾气
	少量
	少量

	
	营运期
	油气挥发
	非甲烷烃类
	5620.854kg/a
	507.312kg/a，无组织排放

	
	
	进出车辆
	尾气
	少量
	少量

	
	
	厨房
	油烟
	0.0072kg/d ，2.4mg/m3
	0.0018kg/d，0.6mg/m³

	
	
	备用发电机
	SO2、烟尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	化粪池、垃圾桶
	异味
	少量，无组织排放
	恶臭厂界达GB18918—2002表4中二级标准

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	产生量：0.158m3/d
	回用于施工，不外排

	
	
	生活污水
	SS、COD
	产生量：0.144m3/d
	回用于施工，不外排

	
	运营期
	总污水量
	污水
	2.819m3/d，1029m3/a
	厨房废水经泔水桶收集后给附近养殖户用作饲料；生活废水经沉淀池处理后用于站内洒水降尘；场地清洁废水经油水分离池预处理后，与卫生间废水经化粪池处理，回用于厂区绿化，不外排。

	
	
	
	COD
	300mg/L；0.308t/a
	

	
	
	
	氨氮
	25mg/L；0.026t/a
	

	固体废物
	施工期
	工地
	开挖土石方
	980.05m3
	剩余土石方需运至当地政府指定合法堆场堆存。

	
	
	
	建筑垃圾
	59.29t
	运至指定堆放点

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1.8kg/d
	集中收集后，统一清运处理

	
	运营期
	人员
	生活垃圾
	2.004 t/a
	委托环卫部门清运处理

	
	
	 油水分离池
	废油
	0.365 t/a
	收集于储油桶，委托有资质的单位回收

	
	
	 油罐、加油机
	底泥、油渣
	0.008 t/a
	

	
	
	化粪池
	污泥
	1t/a
	定期清掏委托环卫部门处理

	噪声
	施工期
	机械噪声
	84～104dB（A）
	昼间≤70dB(A)，

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	加油机
	65~75dB（A）
	昼间≤60dB(A)，

夜间≤50dB(A)

	
	
	备用发电机
	90dB（A）
	

	
	
	汽车
	60～75 dB（A）
	

	其他
	

	主要生态影响（不够可另附页）
项目为新建项目，因工程开挖、回填等建设活动，会破坏占地范围内原地貌及其土层结构、使原来相对稳定的表土层受到不同程度的扰动和破坏，降低抗蚀能力，在降雨及径流的作用下，加剧水土流失。工程施工过程中，剥离表土使原地貌遭到破坏，地表受到机械的碾压，将使土壤下渗和涵养水分的能力降低，影响植物生长。工程施工将产生大量的土石方，如不采取有效的水土保持措施，将会加剧项目区水土流失，降低土地生产力，影响项目区及周边生态环境，导致环境的恶化。

运行期间在项目征占地范围内，地表将被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制。
综合分析，项目的建设虽然会对周围环境产生一定的影响，但是项目的建设总体上带来的正面效益大于负面影响。



表七 环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
施工期对环境的影响主要是施工粉尘、废气、废水、噪声、振动、建筑废料等对环境的影响：
1、环境空气影响分析

（1）污染源：

①施工扬尘
施工扬尘是项目施工期最主要的大气污染物，主要来源于如下环节：拟建场地清理、场地土方开挖及平整、房屋建设、厂区最后清理等，污染因子主要为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及公路过往车辆带来一定影响。
②施工机械及运输车辆废气
施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有在场地开挖平整、房屋建设等阶段使用的装载机、挖土机、运输车辆等。
③装修废气

根据本项目工程分析，装修阶段需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，装修结束完成以后，也应进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。综合分析，装修过程产生的异味对大气环境造成的影响轻微。

（2）减缓措施：

     参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）并结合项目实际，本报告提出如下减缓措施：

① 沿场地红线设置不低于2.5m的临时围栏，以遮挡大风，阻隔扬尘传播。

②施工场地定期洒水，提高场地土壤含水率；开挖土方应集中堆放，及时回填或运走。

③ 场区内的土方和砂石料等及时采用防尘布或防尘网遮盖。

④加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。

⑤运输车辆进入施工场地应低速行驶，减少产尘量。运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。

⑥ 四级及四级以上大风天气下，禁止土石方作业。

采取上述措施后，周界外无组织排放颗粒浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）小于1.0mg/㎥要求。

影响分析

    通过采取措施后，施工扬尘周界外浓度可以满足达标排放要求。距本项目最近的居民为西北面150m的散户，距离较远，施工扬尘不会对敏感点造成严重影响。此外通过采取围挡措施和遮盖等措施，可以避免突发大阵风造成的扬尘对G214国道行使车辆视线的影响。施工期结束后影响消除。

2、水环境影响分析

（1）污染源：

①建筑施工废水
根据工程分析估算，建筑施工期废水产生量为0.158m3/d。
②施工人员生活废水

根据工程分析，施工期生活污水产生量为0.144m3/d 。

③场地降雨冲刷水

施工期跨越雨季，因此施工场地不可避免的会遭遇暴雨的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。降雨径流产生的主要污染物为SS。

④施工机械冲洗废水和废机油

挖掘机、推土机冲洗泥土的废水主要污染物为悬浮物；如果施工机械燃油存在跑、冒、滴、漏，则废水中还含有一定石油类污染物。可避免废机油对水环境的污染。

（2）减缓措施及影响分析：

针对建设期污废水可能对地表水体产生的影响，可采取以下措施减缓对水环境的污染：

①根据施工场地地形和施工区域状况，四周设置临时截排水收集施工废水，并排放至临时收集池，废水进行沉淀处理后，回用于场地浇洒等，禁止施工废水随意排放。

②加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏；设置固定的车辆冲洗场所和隔油、沉砂池等处理设施；沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。

③注意施工期节约用水，减少废水的产生。降雨期间，不进行挖填方作业。暴雨期间禁止施工。合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。
④施工期间应优先完成施工场内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。
⑤土石方开挖应科学规划，按着“当天开挖多少，就运走多少，及时推平碾压多少”的原则进行施工，避免不必要的堆、弃土造成水土流失污染水体。
⑥工程完工后尽快绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失。

⑦ 项目区设施临时旱厕，旱厕定期委托周边农户清运，施工结束后拆除并恢复原状。

⑧产生的生活废水主要为清洗废水，可排入临时沉淀池中，回用于施工。

本项目施工期废水产生量较小，通过采取和落实本项目提出的施工废水防治措施，施工期产生的废水基本不外排，也不会对纳帕海湿地造成影响。

3、固体废弃物影响分析

（1）污染源：

①基础开挖土石方

本项目总挖方量980.05m3，土石方回填147.07m3，利用表土214.69m3，剩余土石方618.29 m3。还需外借130.31m3的绿化用土需来自合法土场

②建筑垃圾
建筑垃圾主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质和废弃的木质建材等。产生量约59.25t。
③施工人员生活垃圾 

施工人员的生活垃圾产生量为1.8kg/d。
（2）处置措施及影响分析：
①建筑垃圾进行分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）运至指定堆放点。

②施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。
③需要外运的弃土及时外运处置，临时堆存的表土按水保方案要求进行堆放。

采取上述措施后，项目施工产生的固废处置率可以达到100%，对周边环境的影响较小。
4、声环境影响分析

（1）污染源：
施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表5-2。

（2）防治措施

①施工场地设施围栏，高度不低于2.5m，可以预计隔声量可以达到10dB。

②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。

③合理安排施工时间，夜间22:00~6:00严禁施工作业。

④优化施工工艺，减少高噪声设备的使用。

⑤合理安排施工场地高噪声设备设置地点尽量远离场界。
（3）影响预测

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，本次评价场界噪声预测采用点源衰减模式。预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测模型为：

Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0）
式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB；

r—预测点距离声源的距离，m；
r0—参考位置距离声源的距离，m。

项目施工机械噪声源强取最大值计算，则施工机械随距离衰减后的影响值见表7-1。
表7-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序
号
机械
名称
1m处噪声值
不同距离处的噪声预测[dB(A)]
施工
阶段
10m

20m

30m

40m

50m

100m

150m

200m

250m

300m

1

挖掘机
89

69
63
59
57
55
49
45
43
41
39
土石方及

基础
阶段
2

推土机
89

69
63
59
57
55
49
45
43
41
39
3
抽水泵
85
65
59
55
53
51
45
41
39
37
35
4
大型载重车
85
65
59
55
53
51
45
41
39
37
35
多声源叠加值
93.6
73.6
67.6
63.6
61.6
59.6
53.6
49.6
47.6
45.6
43.6
1
振捣器
99

79

73

69

67

65

59

55

53

51

49

地板与结构阶段
2

电锯
94

74

68

64

62

60

54

50

48

46

44

3
电焊机
89

69

63

59

57

55

49

45

43

41

39

4
空压机
79

59

53

49

47

45

39

35

33

31

29

5
中型载重车
74

54

48

44

42

40

34

30

28

26

24

多声源叠加值
101.1

81.1

75.1

71.1

69.1

67.1

61.1

57.1

55.1

53.1

51.1

1

电钻
104

84

78

74

72

70

64

60

58

56

54

装修与安装阶段
2

切割机
99

79

73

69

67

65

59

55

53

51

49

3

电焊机
84

64

58

54

52

50

44

40

38

36

34

4

多功能木工刨
89

69

63

59

57

55

49

45

43

41

39

5

轻型载重车
69

49

43

39

37

35

29

25

23

21

19

多声源叠加值
105.4

85.4

79.4

75.4

73.4

71.4

65.4

61.4

59.4

57.4

55.4

由表7-1可知，在不考虑隔声的情况下，基础开挖阶段，昼间10m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在地板与结构阶段，昼间40m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在装修安装阶段，昼间70m处的预测值才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

通过采取本环评提出的防治措施，只要采取设置围栏措施（隔声量可达10dB），基础施工及底板和结构阶段，施工场界环境噪声排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，装修安装阶段由于基本属于室内作业，建筑物隔声量可以达到40dB，预计场界噪声也能满足GB12523的要求。

由于项目周边敏感点最近为西北侧150m外散户，只要项目场界噪声达标，150m的距离衰减量约为40db，预计对敏感点也不会造成严重影响。

5、生态环境影响分析

（1）项目建设对土地利用的影响分析

①拟建项目永久性占地面积约5823.47m2，占地类型为荒草地，不占用林地、耕地等。项目占地占香格里拉市土地面积比例较小，对当地土地利用格局影响不大。

②项目建设不占用耕地和基本农田，不会对当地耕地资源造成严重不良影响。

（2）对陆生动植物的影响

①对评价区植物和植被的影响

项目建设不会导致这些植被类型和物种在此区域内的消失或灭绝，对生物多样性的影响不大；对当地生态系统完整性影响不大。项目施工期对植被、植物的破坏相对整个区域来讲，其影响程度是可以接受的。
②对评价区及周边野生动物的影响

项目建设对野生动物的影响在施工期主要表现为工程占地使动物的栖息环境受到破坏，人为和机械活动对动物的生活造成干扰，使动物远离施工范围迁徙它处，导致评价区动物数量的减少；工程施工也会使处于繁殖期的动物的部分幼体死亡；另外，少数施工人员的捕猎会导致这些动物的个体数量有所减少。

二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）非甲烷烃类：
本项目运营期非甲烷总烃在采取油气回收系统后，实际排放总量为507.312kg/a。
项目使用地埋式储罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质烃类物质排放较少；罐车卸油是采用密闭回收油气系统，由罐车内油气回收装置回收，无油气排放；使用自封式加油枪，具有回收油气功能，油气回到罐体内，外溢油气量较小。

采取以上措施后能够有效的减少非甲烷烃类的排放。同时本加油站，站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，类比同规模加油站监测数据，预计周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，对周围环境空气质量影响较小。

此外，为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求建设单位加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和操作上减少排污量。

（2）汽车尾气：
营运期汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、THC、NO2等有害成份。根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20m外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，加油站汽车尾气对周边环境的影响不大。

（3）厨房油烟：
项目厨房主要使用液化气和电作为能源，厨房无燃料废气产生。项目职工人数为12人，全部在项目区食宿，厨房在炒菜做饭的过程中会排放少量油烟，为间歇性排放，主要集中在早中晚三个时段，时间小于3小时。根据工程分析，油烟产生量为0.0072kg/d，该部分油烟经食堂油烟净化设施收集后，油烟排放量较小，排放量约为0.0018kg/d，且因此，厨房油烟对项目区附近空气环境质量影响不大。
（4）备用发电机废气：

应急发电机仅在停电时使用，废气属于燃油废气，采用轻质柴油作为燃料，并且柴油发电机燃气排放应当符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准及测量方法(中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014），燃烧烟气含有CO2、CO、NOx、SO2、烟尘。发电机排气管经过外接到地面绿化带，同时备用发电机使用时间较短，外排废气对环境影响较小。

（5）化粪池、垃圾收集桶恶臭：
化粪池为地埋封闭式，周围设有绿化带，可吸收部分恶臭气体。所以项目营运期产生的恶臭通过空气扩散，以及绿色植物吸收、加盖处理后，对周围环境影响不大。

垃圾收集桶做到及时清理，可以有效地减少因垃圾中有机物长时间堆积腐败产生的恶臭气体。

综上所述，在采取相应的防治措施后，废气能够达标排放。

（6）大气防护距离：

本项目非甲烷总烃产生量少，经国家环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算，本项目大气环境防护无超标点，不设大气防护距离。
2、地表水环境影响分析
（1）项目区废水种类和去向

本项目排水实行雨污分流排水系统，雨水通过雨水管道排入项目周边雨水沟。污水包括生活废水、厨房废水、卫生间废水、地面清洗废水等，经处理后全部回用不外排。

①生活污水：根据工程分析，项目营运期生活污水产生量为0.576 m3/d，210.24m3/a。主要污染物为CODcr、SS、NH3-N等。生活污水经沉淀池处理后用于项目区洒水降尘用水，不外排。

②食堂废水：根据工程分析，项目营运期食堂废水产生量为0.192m3/d，70.08m3/a。厨房废水经泔水桶收集后送到附近村民养殖户用于养殖。

③卫生间污水：项目卫生间污水产生量为0.0352 m3/d，12.848 m3/a。主要污染物为CODcr、SS、NH3-N等，卫生间废水经化粪池处理后回用于项目区绿化。
④地面清洗废水：项目地面在一般情况下进行清扫处理，冲洗频率约为每周1次，则预计项目地面清洗用水131.04m3/a，排水104.832m³/a。地面清洗废水通过油水分离池预处理后进入项目化粪池，回用于项目区绿化，不外排。

（2）项目废水不外排的可行性分析
本项目废水产生量为2.62m3/d，污水产生量较小。可全部回用于项目区绿化及周边公路（国道214线）晴天洒水降尘。因此，本项目产生的污水通过处理后回用可行。项目产生的废水对水环境影响较小。

采取以上措施后，项目对水环境的影响可接受。

3、地下水环境影响分析
若储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

所以加油站必须依据《加油加气站设计与规范》（GB50156-2012）（2014修订版）要求采取防渗漏措施：

（1）本项目油罐采用单层灌结合防渗灌池进行防渗，罐体必须放置在防渗灌池；防渗灌池应当设置2个隔池，每个隔池罐体不得多于两个。

防渗罐池必须采取防渗钢筋混凝土整体浇筑，内表面铺设玻璃钢或其他防渗材料。

防渗灌池应当设置检测立管，并设置在线监测措施，安装液位传感器对油罐液位实时监控。

所有埋地油管必须采取双层油管，管道系统的最低应设检漏点。

4、噪声环境影响分析
本项目营运期噪声主要来源于车辆进出时的交通噪声、加油机运行噪声、应急发电机发电噪声。
在不考虑其他因素情况下，用如下简化公式预测噪声随距离增大而衰减的情况：
L A (r) ＝L A (r0)－20lg(r／r0)  （r＞r0）
随着距离增加的衰减量为
△L=LA (r0) －LA (r)=20lg(r／r0)

式中：LA (r0) 、LA (r)分别为距离r0、r处的噪声声级。取r0为1米，噪声随距离的衰减量见表7-2。

表7-2  噪声与距离的衰减关系

距离
衰减值
[dB(A)]
设备噪声源强[dB(A)]
多声源叠加值

加油泵
加油机
车辆噪声
发电机

65
75
75
80
81

10
20
45
55
55
60
61

20
26
39
49
49
54
55

30
29.5
35.5
45.5
45.5
50.5
51.5

40
32
33
43
43
48
49

50
34
31
41
41
46
47

100
40
24
34
34
40
41

150
43.5
21.5
31.5
31.5
36.5
37.5

200
46
19
29
29
34
35

由表7-2知：在不采取隔声措施情况下距设备10m范围外可达到昼间标准。由于设备均安装在室内，并采取了隔声减震措施，因此营运期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，对外环境影响不大。并且项目距离周边敏感点最近距离为170m，项目营运噪声不会对敏感点造成影响。

5、固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、油水分离池的废油、油罐底泥、废油渣、化粪池污泥。

（1）生活垃圾：

项目生活垃圾产生总量为5.6kg/d，2.044t/a。生活垃圾分类收集、袋装后，通过项目内自建的垃圾收集桶收集后委托环卫部门处置，处置率100%。
（2）油水分离池废油：

废油产生量为0.365t/a。委托有相应资质的单位回收处置。

（3）油罐底泥、废油渣：

油罐底泥、废油渣产生量约0.008t/a。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集，并委托有相应资质的单位回收处置。

（4）化粪池污泥：

化粪池运行过程中会产生化粪池污泥，污泥中含有降解不完全的机物、有害病菌等。若处置不当，会对环境产生不利影响。 

化粪池每年清掏2次，通过估算，化粪池污泥产生量约1t/a。污泥定期清掏收集后委托相关部门清运处理，对项目区内及周边环境产生的影响较小。

综上，本项目固体废弃物均能得到有效处置，处置率100%，因此对环境影响较小。

三、环境风险分析

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，汽油临界量为200t。项目项目汽柴油总容积为200㎥，其中汽油为100㎥，约为80吨，汽油最大贮存量小于GB18218规定的临界量，不属于重大危险源，项目汽油属于易燃物品，项目所在地不属于环境敏感区，因此风险评价等级为二级。二级评价主要进行风险识别，源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

1、项目风险识别

（1）主要物料及性质

拟建加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油及柴油属危险化学品，主要理化性质见表7-3，7-4。
表7-3   汽油的理化性质及危险特性表

名称

汽油[闪点<-18℃]

英文名称

Gasline（flash less than -18℃）

别名

—

分子式

混合物

理化性质

无色到浅黄色透明液体

相对密度：0.70～0.80

闪点：-58～10℃
爆炸极限：1.4%～7.6%

危险特性

高度易燃，蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸

蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

流速过快，容易产生和积聚静电

在火场中，受热的容器有爆炸危险

健康危害

急性毒性：大鼠口径LD50：67000mg/kg（120号溶剂汽油）；小鼠吸入LC50:13000mg/m3（2h）（120号溶剂汽油）

麻醉性毒物

高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎

皮肤长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎

慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害

环境影响

在很低的浓度下对水生生物造成危害

在土壤中具有极强的迁移性

有一定的生物富集性

在低的浓度时能生物降解；高浓度时，使微生物中毒，不易生物降解

表7-4   柴油的理化性质及危险特性表

名称

柴油

英文名称

Diesel oil

别名

—
分子式

混合物

理化性质

稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9。是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。

危险特性

易燃，闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃.自燃温度高：257℃。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（2）主要风险类型识别

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。其危特性为：汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。

①火灾爆炸危险

汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在存储、运输、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇到明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

②毒性危害

汽油对中枢神经系统有麻痹作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明，皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油气体可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

③其他危险、危害性

加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人为误操作，易造成触电事故。

④汽油、柴油泄漏对地表及地下水体的污染。

（3）主要风险场所识别

①储罐

储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

②加油棚

加油棚为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电器故障等原因，容易引发火灾事故。

③装卸油作业

加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车油箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，等有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

2、源项分析
（1）事故类型

根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①储油罐破损油品渗漏引起土壤、地表及地下水的污染

②储油区油品溢出或泄漏后遇到明火发生火灾或爆炸事故。

（2）事故原因

①本项目油罐可能发生溢出的原因如下：

A：储罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出。

B：在位储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出。

C：在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

②本项目可能发生油罐泄漏的原因如下：

A：由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏。

B：在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏。

C：各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

③本项目可能发生爆炸事故的原因如下：

A：由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故。

B：由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能发生事故。

C：由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

3、风险防范措施
（1）危险化学品贮运安全防范措施

①合理规划运输路线及运输时间，尽量远离水源地和居民密集区，不在车辆高峰期运输。

②油品的装运应做到定车、定人。

③在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（2）工艺技术设计安全防范措施（管线）

①加油站的油品管线采用无缝钢管，埋地管线的连接应采用电焊。

②加油站的油品管线应埋地敷设，当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙，埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。

③汽油加油枪的流量，不应大于69L/min，加油枪宜采用自封式加油枪。

（3）电气、电讯安全防范措施

①加油站供电负荷等级应为三级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。

②加油站内的电力线路，应采用点来并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。

③钢油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处，接地电阻不得大于10Ω。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。

④加油站的防静电接地设计，尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。

（4）消防及火灾报警系统

①按相关要求设置消防系统。

②设置一座油水分离池，发生事故后，产生的含油废水应排入事故处理池。

（5）本项目消防系统及防雷系统应通过相关主管部门验收合格。

（6）本项目防腐设计及建设应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中的相关要求。

4、应急预案
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，新加油站应设立以站长为总指挥，副站长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

拟建加油站应制定《安全生产责任制》、《安全管理制度》、《安全操作规程》、《事故应急救援预案》、《现场处置方案》等相关制度，并严格按照制度执行。

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此，还应定时组织员工进行预案的演练，在实践当中巩固知识，锻炼对实际问题的处理处置能力。

5、风险分析结论
加油站属易燃易爆场所，项目存在一定的环境风险隐患，但只要领导及员工严格遵照国家有关规定 生产、操作，发生危害事故的几率是很小的，一旦发生事故，如能严格落实本报告提出的各项防治环境污染的措施和要求，按照应急预案采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。

四、景观影响分析

1、影响分析

项目的建设势必破坏一些现有的自然景观，改变地形地貌。施工期间对原有景观影响和破坏比较直接，这些不利影响将会反映在以下几个方面：
（1）施工期临时占地和土石开挖将对项目区域的景观造成破坏。
（2）在施工期，由于临时建筑及工程施工活动的繁忙进行，其对景观的影响也较大。在范围较大的区域进行建设及施工活动，将破坏周围景观的和谐性与自然性。
（3）施工场地的选址很重要，随意无序的设置将直接加大对景观的影响，并扩大了对区域地表植被覆盖的破坏面积，增加恢复的难度。施工场地在使用过后，若不及时进行清理、整治，则可能出现垃圾遍布、植被枯死的景象。
2、减缓措施
（1）项目规划应重视景观生态设计，使项目环境与周围自然景观协调统一，项目建设中要充分利用自然条件，并加以整合和强化，使之更适应项目整体结构。绿化设计应以大片当地植被与树木为主，不得引入外来物种，应以自然风格为主，在道路两侧及各建筑物间，可采用各类乔木、灌木及草本植物进行不同高低层次、不同色彩、不同造型的搭配，同时种植较多的花草树木，以丰富和美化项目区景观。
（2）项目建筑外观应与当地民族风俗建筑相一致。

（3）应加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环境保护意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的景观污染。

本项目建成后，将丰富区域景观类型和景观内容，提升景观质量，优化区域景观，为住户提供更为舒适惬意的休闲环境。以上分析可见，除施工期对景观的破坏外，项目建设可为过往车辆、当地村民提供油料服务，有益于促进当地和毗邻地区的交通运输及旅游行业的发展。
五、产业政策符合性分析

1、产业政策符合性分析

本项目为加油站项目，主要从事成品汽油、柴油的销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），该项目属于机动车燃料零售业。

根据2013年2月16日国家发改委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于国家和云南省“限制类”和“禁止类”发展项目，项目属于“允许类”。本项目的建设符合国家和云南省的产业政策。
2、规划符合性分析

本项目于2015年8月取得了香城规发[2015]192号，香格里拉市城乡规划管理局关于香格里拉市立根加油站建设项目用地初审意见。本项目用地符合城乡规划的要求。

六、选址、平面布置合理性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）中关于二级加油站级储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见表7-5和表7-6，表7-7。

表7-5  本项目选址与标准对比情况

序号
标准要求
本项目实际情况
符合情况
1

加油站的站址选择，应符合城镇规划的要求
该加油站的地址符合香格里拉市规划要求，已取得了香格里拉市城乡规划管理局核发的“用地初审意见”； 

符合
2

加油站的站址选择，应符合环境保护的要求
站址周围环境容量较大，同时采取了相应的环保措施；
符合
3

加油站的站址选择，应符合防火安全的要求
加油站的站址选择符合防火安全的要求；
符合
4

加油站的站址选择，应选在交通便利的地方
本项目位于国道214线西侧，加油站的站址交通方便；
符合
5

在城市区内不应建一级加油站
项目不在城市区、属于二级加油站；
符合
6

城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在干道的交叉路口附近
未建设在城市区域，未选在干道的交叉路口附近；

符合
7

加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定
油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离满足相关规定，符合要求。
符合
表7-6  本项目总平面布置与标准对比情况

序号
标准要求
本项目实际情况
符合情况
1

单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m

单车道宽5m

符合
2

车辆入口、出口道路分开设置
车辆入口、出口道路分开设置
符合
3

站内道路转弯半径≥9m

站内弯道小，≥9m

符合
4

站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面

站内停车和道路路面为水泥路面

符合

5

加油棚场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，有效高度≥4.5m

设计要求加油站设置罩棚，罩棚为钢结构，有效高度为7.25m
符合
6

加油棚应高出停车场的地坪0.15～0.2m，加油棚宽度≥1.2m

加油棚高出停车场地坪0.2m，加油棚宽度10m

符合
7

埋地罐壁之间距离≥2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开
埋地罐壁之间距离约3.0m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开
符合
表7-7  油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离    单位：m

级别
项目
埋地油罐
二级站
通气管管口
加油机
重要公众建筑物
规范
50

50

50

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
明火或散发火花地点
规范
25

18

18

实测
无

无

无

结论
符合
符合
符合
民用建筑物保护级别
一级保护物
规范
20

16

16

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
二级保护物
规范
16

12

12

实测
无

无

无

结论
符合
符合
符合
三级保护物
规范
12

10

10

实测
无

无

无

结论
符合
符合
符合
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
规范
22

18

18

实测
---
---
---
结论
---
---
---
其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
规范
16

15

15

实测
---
---
---
结论
---
---
---
室外变配电站
规范
22

18

18

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
铁路
规范
22

22

22

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
城市道路
快速路、主干线
规范
8

8

6

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
次干路、支路
规范
6

6

5

实测
无
无
无
结论
符合
符合
符合
架空通信线
国家一、二级
规范
不应小于5m

不应小于5m

实测
无
无
结论
符合
符合
一般
规范
不应小于5m

不应小于5m

实测
无
无
结论
符合
符合
架空电力线路
规范
不应跨越加油站，且不应小于5m

不应跨越加油站，且不应小于5m

实测
不跨越
不跨越
结论
符合
符合
由表7-5可知，项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于选址的要求。

项目区西侧为国道214线，与其接壤的位置设置两个主出入口，项目区由西往东、由南向北依次布置罩棚、埋地油罐区、站房、消防工程、辅房。在项目区外围（除靠近公路一侧）均布置一道高约2.2m的砖砌围墙。项目采用将站房置于罩棚后侧、加油场地和罩棚居前、面向国道214线布置。站房为加油站经营和管理场所，加油站场地全部采用水泥硬化路面。油罐区位于罩棚内，加油机之间，为埋地式。
由表7-6、7-7可知，项目的平面布置及防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关要求，因此本项目总图布置是合理的。


表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	定期洒水降尘、物料封闭运输
	低于GB16297-1996中无组织排放限值

	
	
	燃油废气
	CO、NOX
	加强车辆维护保养
	对外环境影响较小

	
	
	装修废气
	甲醛、二甲苯
	加强室内通风换气
	对外环境影响较小

	
	营运期
	汽车
	CO、THC等
	加强管理
	对外环境影响较小

	
	
	厨房废气
	油烟
	净化率不小于75%的油烟净化装置；
	满足《饮食业油烟排放标准》（试行）相应标准限值；

	
	
	备用发电机
	燃油废气
	加强通风条件；
	对外环境影响较小

	
	
	油罐车装卸、储油罐灌注、加油作业
	非甲烷烃类
	采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机，按操作规范工作
	达《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准 

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	经沉淀处理后回用于生产
	废水不外排

	
	
	生活污水
	SS、COD
	
	

	
	营运期
	生活废水
	COD、SS、NH3-N、动植物油
	生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘； 
	施工废水

	
	
	厨房废水
	
	经泔水桶收集后送到附近村民养殖户用于养殖； 
	施工废水

	
	
	卫生间废水
	
	化粪池处理后回用于绿化
	施工废水

	
	
	地面清洗废水
	SS、石油类
	经油水分离池、化粪池处理后回用于绿化
	施工废水

	固

体

废

弃

物
	施工期
	工地
	建筑垃圾
	运至指定地点
	固废处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集后，统一清运处理
	

	
	营运期
	生活
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理
	固废处置率100%

	
	
	储罐、加油机
	油渣
	定期清掏委托环卫部门回收
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期清掏委托环卫部门处理
	

	噪

声
	施工期
	机械设备
	机械噪声
	加强维护，选用低噪声设备
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营运期
	加油机、各类泵体、运输车辆
	噪声
	距离衰减；围墙和绿化带等。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	生态保护措施及预期效果：

根据项目建设特点和当地的自然条件，并结合各分区的具体情况，在水土保持方案的编制原则和工程水土流失防治目标的指导下，按照“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、生态优先、注重效益”的水土流失治理方针，坚持工程措施与生物措施相结合，采取拦挡措施、截排水措施、土地整治、植物防护、临时措施和管理要求等措施进行综合治理。
项目绿化工程采用的绿化树种选用树形美观的观赏性植物。考虑到香格里拉地区的气候特殊性，在树种选择方面，以乡土树种为主。
总之，整个项目实施后使该地生态环境得到一定恢复和补偿，对环境起到一定调节作用。因此，运营期对生态环境的影响总的来说，是有利影响大于不利影响。



表九 结论与建议
	结论
通过对该项目所在区域的环境质量现状评价以及对项目工程分析；各时段的环境影响分析；拟采取的对策措施分析。本评价得出以下结论：
1、项目概况

项目新建建筑面积为417.06m2的二层站房一座，建筑面积为500m2的二层附房一座，建筑面积为268.9m2、投影面积为537.8m2的加油罩棚一座。

加油站设计罐容150m3（柴油罐折半计入总容积），建设规模属国家二级加油站。项目设置4个钢制卧式地埋式油罐，其中50m3的0＃柴油罐2个，50m3的93＃、97#车用汽油罐各1个。设6台双枪双油品潜油泵加油机。计划年销售柴油1825吨，汽油1825吨。

2、环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量：
根据现场踏勘调查，项目区周边无工矿企业分布，环境空气质量现状较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境质量：
项目涉及的地表水体主要为纳帕海。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），纳帕海主要功能为一般鱼类保护区，保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水保护标准。

根据现场踏勘调查，项目区周围无大型排污水企业，污染较小。因此，本次环评认为项目区域纳帕海水环境质量可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，地表水环境质量现状良好。

（3）声环境质量：
根据现场踏勘调查，项目区周围无企业、工厂噪声污染源，主要的噪声源为公路的交通噪音、居民生活噪音，声环境质量相对良好，区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
3、施工期影响分析结论

（1）废气：施工期影响大气环境的废气排放源主要为交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气。只要加强管理、切实落实好相关措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）废水：施工过程中产生的施工废水、施工人员生活污水、雨季地表径流、施工机械冲洗废水等如不进行处理，将会对施工场地的园区市政管网产生不利影响。通过设置收集沟和临时沉淀池沉淀后回用于施工过程和施工场洒水降尘，不外排；施工期废水对周边环境产生的不利影响可以得到控制，产生的影响可以接受。
（3）固体废弃物：在项目建设施工过程中，建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要为废弃混凝土、废弃砖石、废金属、废木材以及装修过程中产生的废弃玻璃等，产生量较少。项目建设方应该对建筑垃圾通过分类集中堆放、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，固废处置率100%，施工固废不会对环境造成不利影响。
（4）噪声：施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。在一般情况下，施工噪声不会超标。在基础开挖阶段，昼间15m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在底板与结构阶段，昼间40m处的预测值能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；在装修安装阶段，昼间70m处的预测值才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。本项目敏感点距离较近，施工机械在夜间施工将会对环境敏感点的居民产生较大影响，为了最大限度的降低施工噪声对周边敏感目标的影响，在施工期，建设方应合理安排工期，避免夜间施工或者高噪声设备尽量远离环境敏感点一侧，尽可能采取降噪措施，这样可以减小施工噪声对周围环境的影响。

4、运营期影响分析结论

（1）废气：营运期产生的废气主要为油气挥发产生的非甲烷总烃、汽车进出加油站产生的尾气、厨房油烟和备用发电机燃油尾气。本项目加强对油罐区及加油过程中的管理，防治出现漏油、漏气事故引起的总烃气体产生；汽车尾气排放属间歇性的，项目通过绿化等措施来降低影响；厨房油烟经油烟净化设施处理后外排，经大气自然稀释、扩散后对周围环境空气质量影响不大；发电机使用频率较低，使用时间也较短，产生的尾气较少，其运行时产生的微量燃油废气，经大气扩散，对周围大气环境的影响影响小。 

（2）废水：营运期废水主要包括生活废水、厨房废水、卫生间废水、加油站道路和场地硬化地面清洗废水等，经处理后全部回用不外排。其中：生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排；厨房废水经泔水桶收集后送到附近村民养殖户用于养殖；卫生间废水进入项目区设置的化粪池处理，回用于绿化，不外排；场地清洗废水经油水分离池、化粪池处理后回用于绿化。雨天上述废水经相应的污水处理措施处理后储存在贮水池内，用于晴天绿化及公路洒水降尘。贮水池容积设置为20m3，可存放一周的水量。综上所述，拟建项目营运期产生的废水均处理达标后回用，不外排，对地表水影响不大。

（3）噪声：通过声环境影响预测评价，本项目营运期可能对声环境造成较大影响的为设备噪声，通过严格按规范布局和采取消声隔声措施，通过距离衰减后，项目运行期噪声对周围环境的影响较小。
（4）固体废弃物：营运期固体废弃物主要是生活垃圾和清洁油罐时的废油渣。生活垃圾委托环卫部门定期清运；废油渣按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集，并委托有相应资质的单位回收处置。综上所述：营运期固体废物均能得到妥善处理，处置率100%，不外排。对环境影响不大。

（5）环境风险

①环评要求油罐必须采取防渗漏措施，并且建设防渗罐池，地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染；在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。采取以上措施后，拟建加油站对地下水环境的影响可接受。

②加油站属易燃易爆场所，项目存在一定的环境风险隐患，但只要领导及员工严格遵照国家有关规定 生产、操作，发生危害事故的几率是很小的，一旦发生事故，如能严格落实本报告提出的各项防治环境污染的措施和要求，按照应急预案采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。

5、产业政策和规划符合性结论

（1）产业政策符合性分析

本项目为加油站项目，主要从事成品汽油、柴油的销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），该项目属于机动车燃料零售业。

根据2013年2月16日国家发改委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于国家和云南省“限制类”和“禁止类”发展项目，项目属于“允许类”。本项目的建设符合国家和云南省的产业政策。
（2）规划符合性分析

本项目于2015年8月取得了香城规发[2015]192号，香格里拉市城乡规划管理局关于香格里拉市立根加油站建设项目用地初审意见。本项目用地符合城乡规划的要求。

6、项目平面布置合理性结论

项目区西侧为国道214线，与其接壤的位置设置两个主出入口，项目区由西往东、由南向北依次布置罩棚、埋地油罐区、站房、消防工程、辅房。在项目区外围（除靠近公路一侧）均布置一道高约2.2m的砖砌围墙。项目采用将站房置于罩棚后侧、加油场地和罩棚居前、面向国道214线布置。站房为加油站经营和管理场所，加油站场地全部采用水泥硬化路面。油罐区位于罩棚内，加油机之间，为埋地式。项目的平面布置及防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关要求，因此本项目总图布置是合理的。

7、评价总结论

本项目符合国家产业发展政策及相关规划要求，项目营运期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响较小。本项目生产过程中存在一定的风险，但是只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，能够降低事故发生的概率。发生事故妥善处理，事故是可以控制的，事故危害是可以接受的。因此，从环境保护的角度来看，本项目是可行的。
二、对策措施

1、施工期污染防治措施

（1）废水处理措施：施工废水及施工人员生活废水经沉淀池处理后回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排；

（2）废气处理措施：项目在施工期要求施工方采取施工场地旱天每天定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次；运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量；施工过程中混凝土拌和场地定期洒水，降低扬尘污染；施工工地场界采用围墙、挡板等遮挡措施。

（3）噪声处理措施：项目在施工期应要求选用低噪声设备，加强设备的维护与管理；按照环保部门的有关规定，安排好施工时间；施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小；对现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声，要文明施工；尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。
（4）固废处理措施：施工期间开挖的表土堆存于临时存土场用于后期场地绿化覆土，表土堆存时，在采用编织袋装土进行挡护，表面采用密目网覆盖。建筑垃圾分类收集，能回收部分回收，不能利用的部分收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运处置，禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃；施工人员生活垃圾经场地内设置的垃圾桶收集后由施工单位统一清运处置。

（5）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）有关要求设计施工，确保与环境保护目标之间的安全距离符合要求。
2、营运期污染防治措施

（1）废气处理措施：

项目采用地埋式储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m；汽油油罐车的卸油采用密闭油气回收系统；使用自封式加油枪；加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量；限制进出加油站汽车的速度。厨房安装油烟净化设施，经过净化后再排放至外环境。

（2）废水处理措施：生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘；厨房废水经泔水桶收集后送到附近村民养殖户用于养殖；卫生间废水经化粪池处理后回用于绿化；场地清洗废水经油水分离池、化粪池处理后回用于绿化。雨天上述废水经相应的污水处理措施处理后储存在贮水池内，用于晴天绿化及公路洒水降尘。贮水池容积设置为20m3。

（3）声环境：设备选型应选用低噪声密闭型设备，安装时，应加减振垫；发电机设置在专门的隔离发电机房内；加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施；入厂车辆要减速，禁止鸣笛；环评要求在项目区修建围墙、绿化带（高大乔木）等，使厂界噪声达标。

（4）固废：生活垃圾委托环卫部门定期清运；油水分离池废油、储罐清洗废油、油罐底泥、油渣按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集，并委托有相应资质的单位回收处置。
（5）制定严格的防火、防爆制度，确定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人，以保证安全生产。
三、要求
1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。
2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。
3、建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。
4、该项目竣工后，建设单位应当向香格里拉市环保局，申请该建设项目竣工环境保护验收。 
5、加强污水处理设施（油水分离池、化粪池）的管理，定期清污。
6、垃圾及时清运。
7、营运期间必须积极协助配合各级环境保护部门的监督管理。

四、建议

1、项目建设和建成使用后，应加强环境保护的管理，建立相应的环境保护管理制度，并纳入项目环境保护管理议事日程中，确保制度的执行。
2、加强项目绿化工程的维护，保证植物的成活率。并在绿化品种上做到多样性。

3、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。

4、平时应加强管理，减少垃圾和油的跑、冒、滴、漏。
五、环境管理、环境监测
1、环境管理
为便于项目切实做好环保工程建设和环境管理，施工期环境监理计划一览表9-1。其中监理单位必须具有工程监理资质。
表9-1  施工期监理计划一览表
项目

分项

监理内容

水环境

施工生产废水

工程施工期是否执行生产废水处理措施，检查处理效果及循环利用情况；地表水环境质量满足标准要求。

生活污水

施工期是否执行生活污水处理措施，检查处理效果，禁止直接排放。

声环境

施工区、施工公路及运输

施工噪声符合相应的环境噪声标准；是否规范施工行为和控制施工时段；施工机械及车辆是否采取防治措施。

施工人员

是否按环保措施要求采取个人防护措施。

大气环境

施工区

大气环境符合相应的环境空气质量标准，施工机械是否采取防治措施，施工区是否采取洒水降尘措施。

运输道路

是否有防尘措施，防尘措施执行情况如何。

施工人员

是否按环保措施要求采取个人防护措施。

生态环境

施工迹地

工程治理与迹地恢复措施是否落实。

固废处置

工程弃渣

工程开挖弃渣是否已全部回填或处置。

施工生活区

生活垃圾是否妥善处置。

人群健康

预防传染病

生活用水消毒处理；修建公共卫生设施；发放灭蚊/鼠药品；工地食堂的卫生管理，对餐具经常进行煮沸消毒。

社会环境

交通安全

施工路段保障车辆通畅；专人负责施工道路定期维护和平整，运输车辆对现有道路的影响是否减到最小。

2、环境监测

项目施工期环境监测计划一览表

表9-2  项目施工期环境监测计划表

序号

监测项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

1

环境空气

厂界东、南、西、北
TSP

项目施工集中期监测两次，每次监测5天，每天监测1次，每次1—2个样品，连续监测4小时

按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》进行

2

声环境

对项目施工场地场界（场界东、南、西、北）及周围环境敏感点，进行噪声监测。

等效声级

项目施工集中期监测2次，每次监测2日，每日2次，昼夜各一次。

按国家环保局颁布的（GB12524-90）《建筑施工场界噪声测量方法》进行

项目运营期环境监测计划一览表
表9-3  项目运营期环境监测计划表

序号

监测项目

点位

监测参数

监测频率

监测机构

1

大气
场区上风向、下风向
非甲烷总烃

每年监测2次。每次监测连续监测2天，每天采样4次。

有资质的监测单位

2

噪声

厂界四周
等效连续A声级

每年2天，每天昼、夜各测一次

3、竣工验收
项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向有审批权的环保行政主管部门申请对本工程进行环境保护验收。环保设施验收一览表：
表9-4    环保设施验收一览表
序号

治理对象

防治措施

治理效果

1
雨污分流

雨水沟和污水管网

雨污分流

2

生活污水
1m3的沉淀池
用于厂区洒水降尘
3

餐饮废水
2个泔水桶
给附近村民养殖户用于养殖
4

卫生间废水
3m3的化粪池
回用于绿化

5

场地清洗废水
3m3的油水分离池
回用于绿化

6

贮水池

20m3的贮水池

可存放一周的水量
7
油罐区、加油机非甲烷总烃

油气回收系统

非甲烷总烃的排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）
8
厨房油烟

经处理率大于80%的油烟净化装置处理
油烟排放达GB18483-2001标准
9
设备、汽车运行噪声

修建围墙、绿化带。车辆进站时减速、禁止鸣笛
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类和4类标准。

10
废油桶

2个
委托有资质的单位回收 
11
垃圾桶

2个
委托环卫部门清运处理
12

扬尘、噪声、生态

绿化面积1150m2，

绿化率19.75%

厂区与其周围生态环境无明显差异






泵
扬尘、尾气、噪声


固体废物





场地平整





图5-1 施工期施工流程及主要污染源情况简图





扬尘、尾气、噪声、土石方、植被破坏及水土流失





基础施工





扬尘、尾气、噪声、固体废物、废水





结构施工





噪声、废水、


扬尘、固体废物





装修





噪声、扬尘、


固体废物





竣工验收





投入使用





建筑材料等堆放、运输





成品油





运输、卸油





储油罐





加油机





计量





汽车加油





G、N





G





G





G


 





图例：G-废气  W-废水  N-噪声





图5-2 项目运营期工艺流程及产污节点图





综合服务楼





汽车





人员





N





G、N、W





回收系统





G





0.576





0.144





0.72





站内洒水降尘





沉淀池





员工生活污水





0.048





0.24





泔水桶收集后，给周边养殖户作饲料





0.192





厨房废水





0.0088





卫生间排水





0.0352





0.044





新鲜水





3.524





2.0512





化粪池





0.504





2.0512





2.52





2.016





油水分离池





地面清洗





回用于绿化





图5-3  项目水量平衡图     m3/d








预审意见：























公  章


经办人：


年     月     日








下一级环境保护行政主管部门审查意见：




















                                                 公  章


     经办人：                               


年   月   日











审批意见：









































                                               公  章


经办人：


                                           年    月    日














PAGE  
1

