# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  云南省香格里拉县雪鸡坪－春都铜多金属矿勘探

建设单位（盖章）： 迪庆兰宝灵矿业有限公司

编制日期： 2022年12月1日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南省香格里拉县雪鸡坪－春都铜多金属矿勘探 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-533401-04-01-326982 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陆继军 | 联系方式 |  | 15198930331 |
| 建设地点 | 云南 省（自治区）迪庆藏族自治州市 香格里拉市 县（区） 格咱 乡（街道）格咱村委会 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：99.5140950～99.5254951；北纬：27.5705361～27.5800361 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | M7471能源矿产地质勘查 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 45.51 km2 |  |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 香格里拉市发展改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 迪庆发改委[2022]52号 |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 9.7(已经发生)+1.3（补救措施） |  |
| 环保投资占比（%） | 1.1% | 施工工期 | 2009年11月-2015年10月 |  |
| 是否开工建设 | □否 √是：该探矿项目已经于2015年完成探矿工作，于2015年10月30日，野外工作结束，开始室内综合整理，综合以往工作成果及第一阶段工作成果，编写《云南省香格里拉市春都铜矿勘探报告》。据业主介绍自2015年至今，未再进行相关探矿工作，相关人员已经于15年冬季前撤场。由于需要申报矿权延续，业主在进行附件梳理时，发现缺失探矿环评手续，现自主进行补办。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 依据报告表编制技术指南要求，专项评价设置情况如下“ 表1.1-1 专项设置判定表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 判定结果. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置地表水专项. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置地下水专项. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置生态专项. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置大气专项. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置噪声专项. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本次项目属于探矿工程不涉及相关“涉及项目类别“，不需要设置环境专项. |
| 规划情况 | 1、《迪庆藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年)》 为贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，保障矿产资源安全供应，推进资源利用方式根本转变，加快矿业转型升级和绿色发展，深化矿产资源管理改革，促进迪庆州矿业经济持续健康发展，迪庆州矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作领导小组办公室于2022年12月23日在迪庆州自然资源和规划局组织召开了迪庆州《迪庆藏族自治州矿产资源总体规(2021-2025年)》审查会，进行州级审查。目前该规划尚未正式公布。 2、迪庆藏族自治州人民政府关于发布实施 《迪庆藏族自治州矿产资源总体规划 (2016—2020年)》的通知 2019年11月10日，迪庆藏族自治州人民政府出具“迪庆藏族自治州人民政府关于发布实施 《迪庆藏族自治州矿产资源总体规划 (2016—2020年)》的通知”。业主已经于2020年7月27日，进行了审查，取得了相关审查意见，该探矿区域属于第三轮矿产资源规划重点勘察区。见附件7. |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与“三线一单”相符性分析 1.与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的相符性分析 2020年 11 月 10 日，云南省人民政府发布《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发[2020]29 号）。根据“云政发[2020]29 号”全省划分为 1164 个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控 3 类，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施。 优先保护单元：生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控；一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定；涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 重点管控单元：分为开发区及工业集中区重点管控单元、城镇生活污染重点管控单元、土壤污染重点管控单元、农业面源污染重点管控单元、矿产资源重点管控单元及大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元 6 类，分别提出管控要求。 一般管控单元：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 本项目为探矿勘测项目，2009年至2015年完成第一阶段与第二阶段的现场调查工作，于2015年完成人员现场撤离。 “三线一单”于2020年 11 月 10 日正式宣布使用，经过叠图，雪鸡坪-春都铜多金属矿探矿范围不属于生态红线范围。 2、与《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 根据《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（迪政办发[2021]55 号），迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知。 经对比分析，本项目涉及重点管控单元。通过对比分析，本项目与各类优先保护单元、重点管控单元的管控要求不冲突。 表1.1.1-1 与迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析表 县市; 单元名称; 管控要求; 相符性分析. 各县市、区优先保护单元; 空间布局约束; 2. 三江并流世界自然遗产地内已设置的探矿权、采矿权，依法限期退出。; 本次探矿区域不属于三江并流世界自然遗产地内. 生态保护红线优先保护单元; 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2.生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 探矿区不涉及生态红线范围。. 一般生态空间优先保护单元; 1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单"生态环境分区管控的意见》和《迪庆藏族自治州生态环境管控当体要求》的相关管控要求。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 2未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照相关法律法规规定进行管控；国家公园按照《云南省国家公园管理条例》规定进行管理；重要湿地依据《湿地保护管理规定》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2021〕181号）《天然林保护修复制度方案》的通知（厅字〔2019〕 39号）等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。; 本工程建设符合云南省功能区划要求。. 饮用水水源地优先保护单元; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行管理。; 项目区仅有一条季节河流春都河流。 依据水利厅2014年地表水功能区化，未对该河流进行明确功能区划分。. 香格里拉市矿产资源重点管控单元; 环境风险防控; 4.以槽探、钻孔方式勘查矿产资源，探矿权人在矿产资源勘查活动结束后未申请采矿权的，应当采取相应的治理恢复措施，对其勘查矿产资源遗留的钻孔、探井、探槽、巷道进行回填、封闭，对形成的危岩、危坡等进行治理恢复，消除安全隐患。 5. 普查、勘探易损坏的特种非金属矿产、流体矿产、易燃易爆易溶矿产和含有放射性元素的矿产，必须采用省级以上人民政府有关主管部门规定的普查、勘探方法，并有必要的技术装备和安全措施。; 本探矿工程已经完成，针对15年之前的探坑继续实地踏勘，发现与有一个封堵老硐（KD1）有地下水流出。 本次环评提出要求建设方在后期开采方案中进行恢复工程论证，恢复相关无用钻孔、探井、探槽、巷道。. 综上所述，业主于2022年8月11日，依据“三线一单”的管理要求，项目探矿区符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发[2020]29 号）与《迪庆藏族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（迪政办发[2021]55 号）的准入条件。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 春都铜矿区位迪庆州香格里拉市格咱乡，于云南省香格里拉市45°方向，平距约23km处。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1. 勘查区概况 （1）原探矿证号：T53120090602030000 （2）探矿权人：迪庆兰宝灵矿业有限公司 （3）探矿权人地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇香巴拉小镇210-2 （4）勘查项目名称：云南省香格里拉县雪鸡坪—春都铜多金属矿勘探 （5）地理位置：云南省香迪庆州格里拉市格咱乡 （6）图幅编号（1:5万）:G47E001016，H47E024016 （7）勘查面积：45.51km2 （8）勘查单位：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 （9）工作概况： 回顾2009年之前本探矿区探矿工作分为公益类型的区域地质调查、区域地球物理勘查、区域地球化学勘查、区域遥感地质调查、区域矿产勘查。 - 区域地质调查 本区区域地质调查工作由云南地质矿产勘查开发局承担，截止2004年，本区1:20万和1:100万区域地质调查已全部完成，1:25万区域地质调查完成了中甸幅。重要成矿区1:5万区域地质调查完成8幅，约占本区面积的16%。区调工作对区内地层、岩石、构造、矿产等进行了较系统的研究和总结，对春都铜矿作了评价,并列为矿点。 - 区域地球物理勘查 本区区域地球物理工作由云南地质矿产勘查开发局承担，1985年编制完成了云南1:100万布格重力异常图及说明书；截止2001年，本区1:20万重力已全部完成。1:50万航空磁测，由国土资源部航遥中心承担，除靠四川一侧尚有少部分空白区外，该区已基本覆盖；1:20万航空磁测，本区28°13′以北为空白区，以南至丽江大部分地区已完成。2000年，高山公司在红山—普朗地区完成了约3000km2 的1:10万航空磁测。 - 区域地球化学勘查 本区的区域地球化学工作由云南地质矿产勘查开发局承担。1988年完成了《云南省区域物化探资料综合研究报告》；1984～2000年，1:20万区域水系沉积物、重砂测量已全部完成；1979～2001年，多数重要成矿区开展了1:5万～1:10万化探工作。2001年，由云南省地质调查院完成了《云南省地球化学块体内矿产资源潜力预测》，并于2003～2004年，对格咱以东至省界、阿热以北至省界开展了系统的1:5万多元素化探扫面。 - 区域遥感地质调查 1987～1998年间，由云南省地质科学研究所完成了本区1:20万TM遥感影像地质构造解译；1994年由云南、四川、西藏地质局共同完成的《西南三江地区遥感成果解译报告》开展了1:100万MSS影像遥感编图和地质解译；2001年，在1:50万TM遥感影像基础上，完成了1:100万遥感影像地质构造解译；2000～2001年，云南省地质调查院在开展的《云南省国土资源遥感综合调查》项目中进行了遥感信息在成矿预测中的应用研究。 - 区域矿产勘查 香格里拉地区矿产勘查工作始于二十世纪60年代，目前已发现了铜、铅、锌、金、银、钨、钼等矿床（点）数十个（表1-5），其中仅少量矿床探明了储量。 1970年，云南省测绘局测绘队第一测量队完成了包括雪鸡坪、春都在内的1:2000地形图测量2.49km2。 1977～1979年，云南省地矿局第七地质队在开展雪鸡坪铜矿详查工作的过程中发现了外围的春都铜矿，施工的TC2-1、TC5揭露的地表铜矿体宽30m，平均品位0.5%。 1977～1981年，云南省地质矿产局第三地质大队在矿区附近的雪鸡坪铜矿区开展了详细普查工作，1982年6月提交了《云南省中甸县雪鸡坪铜矿区详细普查地质报告》，提交了D级铜金属量28.73万t。 1999～2000年，高山公司中甸项目组，对普朗铜金找矿远景区进行了初步评价，圈定出15个铜矿（化）体，铜品位0.1～9.99%，伴生金0.1～1.76g/t。普朗岩体施工的三个验证孔，分别揭露到69.89m（接触带）、119.75m（接触带）和300.19m（中部，尚未揭穿）厚的斑岩型铜矿体。 2002～2005年，普朗—红山评价区列为新一轮国土资源大调查项目，项目名称:云南省中甸地区铜矿资源评价。通过实施，找矿方面取得重大突破:普朗铜矿初步探获铜资源量（331+332+333+3341）293.44万t，矿床规模远景达特大型，外围在红山牛场、雪鸡坪深部、卓玛—查拉牛场、帕纳牛场、亚杂、地苏嘎、松诺、欠虽、普上等地，均发现了新的矿体，展现出良好的找矿前景。但由于受投入经费及工作量不足因素的影响，整个评价区的资源潜力尚不明朗。其工作程度除普朗铜矿首采区，因商业性勘查注入大量资金达到勘探外，其余地段大多仅开展了地表地质及大比例尺物探工作，缺乏深部钻孔的验证，其工作程度总体较低。 2008年，在中甸评价区进行的5个1:5万标准图幅的矿产远景调查（地质测量，高精度磁法测量、水系沉积物测量），发现并圈定了一批新的矿（化）点及物化探异常。 迪庆兰宝灵矿业有限公司的“云南省香格里拉县雪鸡坪－春都铜多金属矿勘探”的勘探工作从2009开始，至2016年结束，历时8年，分两个阶段进行。 本次勘探工作从2009开始，至2016年结束，历时8年，分两个阶段进行。 第一阶段，2009～2012年，春都铜矿连续三年开展了第一阶段勘探工作。2008年12月底，昆勘院组织专家审查了《云南省香格里拉县春都铜矿普查—详查施工方案》；2009年2月，组建了春都项目部,并对所有项目成员进行了全面的岗前培训，2011年12月底结束野外工作，提交年度工作总结，完成第一阶段的工作任务； 第二阶段，2015～2016年，为详细查明矿区内主矿体的规模，矿石质量特征及矿床开采技术条件，提高资源储量级别，为申报采矿权的顺利办理及矿山总体设计、规划和开发利用等提供基础资料及决策依据。2015年4月，受迪庆兰宝灵矿业有限公司委托，昆勘院在第一阶段工作成果的基础上，组织编写了《云南省香格里拉市春都铜矿勘探设计》，通过迪庆兰宝灵矿业有限公司审查后，于2015年7月进驻现场开展项目工作；2015年10月30日，野外工作结束，开始室内综合整理，综合以往工作成果及第一阶段工作成果，编写《云南省香格里拉市春都铜矿勘探报告》。 （10）完成实物工作量 第一阶段完成主要实物工作量:1/1万地质测量67.24km2、1/2.5万土壤地球化学测量61.04km2、1/2000地质测量5.43km2,高精度磁测108.9km，激电测深11点，激电中梯13.24km，双频激电2.03km，高密度电法0.8km，EH4测深183点，普通岩芯钻探14015.54m，具体实物工作量见（表1-7）。 第二阶段完成主要实物工作量:1/10000水、工、环地质测量6km2、1/2000水、工、环地质测量3.5km2,矿产地质钻探1716.76m、水文地质钻探366.06m。 整个勘探阶段共完成实物工作量:1/10000地质测量67.24km2、1/2.5万土壤地球化学测量61.04km2、1/2000地质测量5.43km2, 高精度磁测108.9km，激电测深11点，激电中梯13.24km，双频激电2.03km，高密度电法0.8km，EH4测深183点，普通岩芯钻探15732.30m，水文地质钻探366.06m。具体实物工作量见表1-1。 表1-1 春都铜矿勘探完成工作量统计表 工作项目; 单位; 完成实物工作量; 备注. 一、测量工作. 1、地形测量; km2; 2.32; 精测. 2、工程点测量; 点; 50. 二、地质测量. 1、1:10000地质测量; km2; 67.24; 简测. 2、1:2000地质测量; km2; 3.20; 正测. 3、1:10000地质测量; km2; 6.00; 正测. 4、1:2000水、工、环地质测量; km2; 3.50; 正测. 三、化探. 1、1:25000土壤地球化学测量; km2; 61.04. 四、物探. 1、高精度磁测; km; 108.9. 2、激电测深; 点; 11. 3、激电中梯; km; 13.24. 4、双频激电; km; 2.03. 5、高密度电法; km; 0.8. 6、EH-4; 点; 183. 五、槽探; m3; 468.63. 六、钻探. 1、岩芯钻探; m/孔; 15732.3/42. 2、水文地质钻探; m/孔; 366.06/2. 七、岩矿测试. 1、基本分析. Cu; 项; 3399. Mo; 项; 119. Au; 项; 33. Ag; 项; 13. Pb+Zn; 项; 8. 2、内检分析; 件; 180; Cu. 3、外检分析; 件; 120; Cu. 4、组合分析; 件; 58. 5、物相分析; 件; 60. 6、小体重分析; 件; 72. 7、光、薄片分析; 件; 32. 8、岩石力学分析; 组/件; 26/52. 9、水质分析; 件; 5. 10、选矿试验; 件; 1. 八、其他地质工作. 1、槽探编录; m; 232.35. 2、钻探编录; m; 15732.3. 3、钻孔水文、工程地质编录; m; 1716.78. 4、地表水长期水文观测; 点/次; 3/48. 5、钻孔地下水动态观测; 孔/次; 2/32. 6、坑道堰板地下水动态观测; 点/次; 3/36. 7、水文抽水试验; 孔; 2. （11）矿业权设置现状 本项目的探矿权合法有效，与周边矿业权权属关系清楚，不存在争议。 探矿权名称:“云南省香格里拉县雪鸡坪—春都铜多金属矿勘探”，探矿权人:迪庆兰宝灵矿业有限公司，勘查单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院，探矿权证号:T53120090602030000，有效期:2015年3月9日至2017年3月9日，图幅编号（1:5万）:G47E001016，H47E024016，勘查面积:45.51km2，探矿权范围由26个拐点圈闭而成。见表1-2。 表1-2 探矿权范围拐点坐标表 拐点号; 西安80坐标系. 东经; 北纬; X; Y. 探1; 99°49′57″; 28°01′40″; 3101801; 33581867. 探2; 99°49′57″; 28°00′00″; 3098722; 33581888. 探3; 99°50′57″; 28°00′00″; 3098734; 33583527. 探4; 99°50′57″; 27°59′00″; 3096887; 33583540. 探5; 99°52′57″; 27°59′00″; 3096910; 33586820. 探6; 99°52′57″; 27°56′00″; 3091369; 33586860. 探7; 99°49′57″; 27°56′00″; 3091334; 33581938. 探8; 99°49′57″; 27°58′00″; 3095028; 33581913. 探9; 99°48′57″; 27°58′00″; 3095017; 33580273. 探10; 99°48′57″; 27°59′29″; 3097757; 33580255. 探11; 99°47′57″; 27°59′29″; 3097746; 33578615. 探12; 99°47′57″; 28°01′43″; 3101871; 33578588. 探13; 99°48′30″; 28°01′43″; 3101877; 33579490. 探14; 99°48′30″; 28°01′40″; 3101785; 33579490. 探15; 99°48′57″; 28°01′00″; 3100559; 33580236. 探16; 99°48′57″; 28°00′45″; 3100097; 33580239. 探17; 99°49′12″; 28°00′45″; 3100099; 33580649. 探18; 99°49′12″; 28°00′30″; 3099638; 33580652. 探19; 99°49′27″; 28°00′30″; 3099640; 33581062. 探20; 99°49′27″; 28°00′00″; 3098717; 33581068. 探21; 99°48′42″; 28°00′00″; 3098709; 33579839. 探22; 99°48′42″; 28°00′15″; 3099170; 33579836. 探23; 99°48′27″; 28°00′15″; 3099168; 33579426. 探24; 99°48′27″; 28°00′30″; 3099630; 33579423. 探25; 99°48′12″; 28°00′30″; 3099627; 33579013. 探26; 99°48′12″; 28°01′00″; 3100550; 33579007. （12）测量工作及质量评述 依据业主提供的《云南省香格里拉市春都铜矿勘探报告》，在45.51km2的探矿区内进行探矿工作，春都铜矿第一阶段与第二阶段共施工钻孔48个，共16359.51m；第一阶段普查探矿范围为45.51km2，第二阶段探矿范围为7.3762km2。其中普查阶段（2008年以前）共施工钻孔6个，共627.21m；勘探阶段（2009～2015年）共施工钻孔42个，共15732.30m。 据业主介绍，在历史探矿过程中仅进行探矿分析工作，未出现已探代采的情况发生。见表1-3。 表1-3 钻探工程质量统计表 序号; 钻孔号; 孔深 (m); 岩层采取率(%); 主要矿体/顶底板采取率（%）; 2000坐标. 矿体; 顶板; 底板; 矿层; 顶板; 底板; X; Y. 1; ZK0-1; 115.30; 95; 97; 96; 99; 95; 94; 94; 3094093.97; 33585407. 2; ZK0-2; 171.05; 93; 92; 90; 91; 91; 91; 87; 3094114.88; 33585437. 3; ZK1-1（普）; 108.68; 93; 3093947.98; 33585450. 4; ZK2-1; 88.97; 94; 98; 92; 96; 3094206.64; 33585502. 5; ZK附0-1; 40.4; 94; 95; 93; 94; 93; 93; 95; 3093984.73; 33585413. 6; ZK附0-2; 102.81; 96; 98; 93; 93; 95; 94; 94; 3094011.21; 33585462. 7; ZK8-1; 295.70; 98; 93; 93; 95; 94; 94; 95; 3094053.24; 33585279. 8; ZK7-1; 407.2; 95; 3094200.98; 33585656. 9; ZK4-3; 397.05; 94; 3094146.32; 33585362. 10; ZK4-1; 101.46; 97; 3094033.13; 33585412.44. 11; ZK1-1; 430.79; 94; 93; 93; 95; 94; 94; 95; 3094213.28; 33585513. 12; ZK0002; 250.24; 98; 99; 96; 99; 3094124.29; 33585532. 13; ZK0003; 478.49; 96; 97; 97; 98; 3094184.7; 33585622. 14; ZK0101; 483.44; 90; 91; 93; 84; 3094265.41; 33585566. 15; ZK0102; 759.17; 99; 100; 100; 100; 99; 100; 97; 3094323.27; 33585648. 16; ZK0103; 801.11; 99; 100; 98; 99; 3094381.46; 33585731. 17; ZK0104; 321.20; 89; 92; 81; 82; 3094161.18; 33585424. 18; ZK0105; 331.67; 91; 91; 93; 89; 100; 100; 100; 3094193.6; 33585467. 19; ZK0201; 243.87; 93; 98; 90; 95; 3093985.85; 33585515. 20; ZK0202; 483.32; 91; 89; 87; 91; 99; 100; 100; 3094042.02; 33585596. 21; ZK0203; 388.49; 93; 97; 94; 95; 3094099.91; 33585677. 22; ZK0205; 121.30; 98; 3093961.95; 33585475. 23; ZK0206; 263.10; 93; 90; 89; 93; 3094016.73; 33585555. 24; ZK0401; 478.28; 84; 3093902.52; 33585572. 25; ZK0405; 291.73; 92; 95; 100; 98; 3093844.62; 33585488. 26; ZK0406; 101.00; 93; 83; 82; 88; 3093788.76; 33585417. 27; ZK0407; 311.38; 85; 3093650.53; 33585248. 28; ZK-4-1; 375.11; 94; 3094033.13; 33585412. 29; ZK0801; 600.11; 96; 3093680.57; 33585606. 30; ZK0302; 729.53; 97; 92; 100; 90; 3094401.09; 33585590. 31; ZK0501; 568.87; 98; 100; 100; 90; 3094486.23; 33585718. 32; ZK0702; 650.38; 99; 3094585.61; 33585615. 33; ZK0301; 500.00; 99; 96; 96; 95; 3094164.33; 33585248. 34; WZK001; 251.50; 99; 3093237.84; 33583139. 35; ZK0005; 775.10; 99; 100; 100; 100; 3094277.16; 33585756. 36; ZK0703; 1300.15; 99; 3094583.98; 33585415. 37; ZK0006; 80.6; 96; 95; 92; 99; 3094051.05; 33585434. 38; ZK0007; 135.9; 96; 98; 92; 97; 3094101.21; 33585498. 39; ZK0008; 250.1; 97; 98; 98; 97; 98; 97; 98; 3094143.4; 33585567. 40; ZK0´-1; 70.5; 92; 94; 81; 98; 3094093.97; 33585407. 41; ZK0´-2; 120.75; 90; 92; 78; 92; 3094114.88; 33585437. 42; ZK0´-3; 210.15; 97; 98; 97; 99; 3094204.05; 33585565. 43; ZK0´-4; 245.76; 98; 99; 98; 99; 3094204.07; 33585565. 44; ZK2´-1; 120.3; 93; 92; 78; 96; 3094029.25; 33585489. 45; ZK2´-2; 200.2; 93; 96; 89; 100; 3094072.28; 33585538. 46; ZK2´-3; 282.5; 94; 95; 93; 93; 3094107.27; 33585599. 47; ZKCL-01; 226.95; 97; 3094070.51; 33585461. 48; ZKCL-02; 297.85; 98; 3094100.5; 33585513. （13）拟申报采矿权范围 依据现阶段业主提供的工程资料，目前将第二阶段工作成果，将45.51km2探矿范围内的2.84km2作为后期申报采矿权范围，该范围由7个拐点组成（表1-3），面积2.84km2，开采标高：4150m~3180m。 通过叠图，本次探矿工程所涉及的探矿点均位于2020年后期申报采矿权范围内，仅有WZK001对照点位于申报采矿权范围外。 表1-4 云南迪庆兰宝灵矿业有限公司春都铜矿拟申报采矿权范围拐点坐标表. 拐点编号; 2000大地坐标; 2000经纬度. X; Y; 经度; 纬度. 划1; 3095061.74; 33585328.24; 27.5800361; 99.5201951. 划2; 3095072.11; 33586776.90; 27.5800361; 99.5254951. 划3; 3093809.91; 33586786.00; 27.5719361; 99.5254951. 划4; 3093774.41; 33586130.16; 27.5718361; 99.5230951. 划5; 3093365.27; 33584875.52; 27.5705361; 99.5144950. 划6; 3094010.99; 33584761.62; 27.5726361; 99.5140950. 划7; 3094284.60; 33584267.64; 27.5750774; 99.5126313. 划8; 3094751.95; 33585057.09; 27.5750361; 99.5151950. 申请采矿权面积; 2.84km2. 申请采矿权开采标高; 4150m~3180m. （14）项目组成内容 本探矿项目分为主体工程、公用工程、储运工程和环保工程。本项目新建工程内容详见表1-6。 表1-6 项目组成 工程类别; 工程内容; 工程特性. 主体工程; 钻探; 春都铜矿共施工钻孔48个，共16359.51m。其中普查阶段（2008年以前）共施工钻孔6个，共627.21m；勘探阶段（2009～2015年）共施工钻孔42个，共15732.30m。. 槽探; 春都铜矿共施工探槽5个，TC付0-1，TC1-1，TC2-1， TC0-2， TC0-1，468.63m。. 探矿样品库房; 五个建筑面积为3m2，一层木制建筑，用于矿石样品存放. 公用工程; 供配电站、; 建设面积为3m2，配置有一台变电设备. 供水系统; 采用水泵从春都河取水使用. 生活区; 建设面积约为300 m2，占地约为300 m2的活动板房. 储运工程; 进矿区道路，为毛石路，宽1.5m，长约5.3km. 环保工程; 废水处理; 生活污水通过暂存池收集后用于场地洒水抑尘（8m3），旱厕1个，位于施工营地范围，定期清掏用于旱地施肥（请格咱村村民运输）. 垃圾处理; 进行分类收集，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用部分堆存于垃圾收集池内，统一按当地环卫部门（格咱乡环卫部门）要求进行处置. 生态恢复; 探矿活动结束后对探槽等开挖地表，播洒草籽等进行植被恢复. （16）主要设备 项目设备主要有探矿相关设备，主要设备一览表见表1-7。 表1-7 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量. 1; 钻机; Y-2、XY-3、XY-4、XY-44A; 套; 10. 2; 空压机; /; 台; 3. 3; 全站仪; 南方CASS; 台; 2. 4; 岩心切割机; /; 套; 1. 5; 快速分析仪; Niton-XL3t950; 台; 1. 6; 望远镜; 20倍; 架; 2. 7; GPS卫星定位仪; 手持式; 台; 10. 8; 罗盘; DQY-1; 台; 14. 9; 制图设备; EPSON绘图; 套; 2. （17）项目原辅材料消耗 本项目主要消耗的能源为电能，原材料消耗主要为机械动力用油，及工作过程中少量用水。 A、供电 项目勘探供电主要依靠移动式小型柴油发电机提供能源；生活供电主要依靠生活区柴油发电机提供能源。 B、供排水 给水：根据本矿山的具体特点，矿山用水全部取自矿区附近的山泉水。 排水：不需要机械排水设施，生产废水采用泥浆池（1个8m3）收集后循环使用，不外排，设置于施工营地。生活污水用于场地洒水抑尘，旱厕定期清掏用于旱地施肥。 C、项目原辅料 项目使用原辅材料和能源，见表1-8。 表1-8 原辅材料和能源一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 水; m3/a; 386; 山泉水. 2; 柴油; t; 45; 当地购买; 生产使用. （18）劳动定员及工作制度 第一阶段共有探矿人员约10人，第二阶段共有探矿人员约13人，目前探矿区工作人员已经撤离。 （19）环保投资 本项目已经完成了勘探工作，据业主提供的资料，项目总投资约1000万元，其中据业主提供的资料与现场核实情况，已经完成的环保投资共计9.7万元，占总投资的0.97%。其环保投资明细见表1-9。 表1-9 环保投资一览表 项目; 环保措施; 环保费用. 生态影响、景观破坏; 探槽开挖及钻探场地工程结束后及时回填平整；对探槽弃土临时堆放场地设置拦渣坝挡土墙截洪沟等控制水土流失措施，定期进行场区迹地清理；生态恢复; 6.0. 废水; 钻探废水：设置1个泥浆池，钻探泥浆经沉淀处理，上清液回用于钻探，钻探完毕后填筑沉淀池; 1.0. 生活污水：设旱厕，生活污水用于场地洒水抑尘; 0.3. 废气; 槽探、钻探开挖作业：用塑料薄膜覆盖; 0.4. 加强对燃油机械的维护和保养，使用优质燃料，减少废气排放; 0.3. 噪声; 探矿期间加强对探矿设备等的维护保养工作，保持其良好工况。采取减振、合理布局; 0.5. 对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施. 固体 废物; 探槽开挖：及时就地回填平整，剩余土方进行压实和植被恢复，全部合理处置; 0.5. 钻探泥浆在泥浆池就地填埋; 0.5. 产生的生活垃圾进行分类收集，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用部分堆存于垃圾收集池内，统一按格咱乡政府要求进行处置; 0.1. 其它; 加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育; 0.1. 合计; 9.7. |
| 总平面及现场布置 | 本探矿项目已2009年开始第一阶段至2015年底完成第二阶段，现在该探矿工程已经完成。春都铜矿第一阶段与第二阶段共施工钻孔48个，共16359.51m；第一阶段普查探矿范围为45.51km2，第二阶段探矿范围为7.3762km2。具体坐标见表1-2、1-3、1-4、1-5； 第二阶段临时生活区布置于探矿评估工程区内的山谷间（北纬99.86809909，东经27.95752428），较为方便运输探矿的材料。 |
| 施工方案 | 一、钻探施工工艺 根据本区成矿特点，在第一阶段工作的基础上，对矿区内的Ⅰ-1号矿体进行加密控制，升级资源储量，提交可供开发利用的铜矿资源产地。根据矿体产状与地形特征、矿体埋深、矿体的品位和厚度变化、对矿体的研究程度等因素，选择合理的勘查手段、方法。勘查工作遵循以下原则: 1、遵循因地制宜、循序渐进、经济合理。 2、选择重点、加密控制、优先施工。 3、根据实际情况在现场对设计的钻孔（位置及施工顺序）进行调整。 4、升级资源储量 据业主提供的资料本次钻探工作主要采用金刚石钻头钻进、绳索取心的钻探工艺。钻孔开孔有130mm、110mm、91mm三个孔径，穿过覆盖层进入基岩后，大多很快换为75mm孔径，直至终孔。75mm孔径的钻杆内径为60mm，岩心直径为48mm。75mm孔径的岩心能满足各种样品的需要。 采用西安光学仪器厂生产的依斯曼(DAZ-R)单点照像测斜仪和上海力擎地质仪器有限公司生产的KXP-2小口径罗盘测斜仪进行测斜。所有施工的钻孔均按《岩心钻探规程》的要求对天顶角、方位角进行了测量。天顶角测量与方位角测量同时进行。天顶角测量结果每百米偏斜均＜2°，在误差允许范围内。采用测斜结果对各钻孔的弯曲情况进行计算，钻孔终孔位置距开孔位置的水平投影距离大多在5m以内，测斜结果显示，本次钻探工作对矿体的揭露和控制不会影响资源储量估算，钻探质量能够满足矿床评价的要求。 所有钻孔矿化层及顶、底板5m内以及坡残积层以下10m内均用水泥充填，其余地段用泥球、砂石等充填。 孔口桩全部用水泥制作，水泥桩规格为0.5×0.5×0.2m3，孔口中心采用6mm钢筋作标记，孔口桩上刻有孔号、开孔日期、终孔日期、孔深、施工单位等。封孔质量符合要求。 钻探工程主要产污环节再钻孔，会产生噪声、固废等，主要影响是钻探泥浆产生固废。 本项目勘探工艺流程图和污染产生节点见下图： 图2-1 勘探工艺流程和污染产生节点图 二、槽探施工工艺 槽探一般要求垂直矿体走向布置．当矿体形态复杂、产状不明时，也可沿矿体的平均走向或根据物探资料进行布置。槽探按其作用不同分为主干槽探和辅助槽探。 1、表土剥离，对确定探槽施工点表土进行剥离； 2、探槽开挖，根据设计槽探规格进行槽探的开挖，再进行取样编录，探槽规格为开口宽1.2~1.5m，槽底宽0.8~1.0m，深度达到基岩以下30cm，对覆盖层较厚的地段要求扩大规格。开挖的土石临时堆放于槽探两侧。 3、槽探回填、植被恢复，槽探取样编录后，将临时堆放再槽探两侧的土石回填至槽内，将前期剥离的表土覆盖到表层，种植适度环境的植被，恢复生态。 槽探工程主要产污环节在槽探表土剥离和槽探开挖，会产生噪声、粉尘和固废，同时沿线堆放挖方，会形成临时占地，造成地表植被破坏。 图2-2 槽探工艺流程和污染产生节点图 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | #### 一、主体功能区规划和生态功能区划情况 项目所在区域的环境功能属性见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境功能属性一览表 编号; 环境功能区名称; 评价区域所属类别. 1; 是否在“生态保护红线范围”内; 不涉及生态红线范围内. 2; 是否在“饮用水源保护区”内; 否. 3; 水环境功能区; 地表水; 《云南省水功能区划登记表—云南省水功能区划（2014年修订）》，格咱河属于金沙江支流，属于“金沙江川藏滇缓冲区”，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准. 地下水; 执行《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类水质标准保护. 4; 环境空气功能区; 二类环境空气质量功能区. 5; 环境噪声功能区; 按照声环境功能区划分原则，项目所在区域噪声功能划分为2类区，项目所在地昼夜噪声基本可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求. 6; 基本农田保护区; 不涉及基本农田保护区. 7; 自然保护区; 否. 8; 风景名胜保护区; 选址不属于“三江并流保护区”世界自然遗产地和三江并流国家级风景名胜区，不属于普达措国家公园范围范围。. 二、生态现状 （1）全国生态功能区划相符性 根据《全国生态功能区划（修编版）》，全国生态功能一级区共有3类31个区，包括生态调节功能区、产品提供功能区与人居保障功能区。生态功能二级区共有9 类67个区，包括水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性保护、洪水调蓄等生态调节功能，农产品与林产品等产品提供功能，以及大都市群和重点城镇群人居保障功能二级生态功能区。生态功能三级区共有216个。 拟建项目所在区域为农产品提供生态功能区的Ⅰ-02-26滇西北高原生物多样性保护与水源涵养功能区，属于生物多样性保护重要区。 主要生态问题：森林资源过度利用，原始森林面积锐减，次生低效林面积大，生物多样性受到不同程度的威胁，水土流失和地质灾害严重。 生态保护主要措施：加快自然保护区建设和管理力度；加强封山育林，恢复自然植被；开展小流域生态综合整治，防止地质灾害；提高水源涵养林等生态公益林的比例；调整农业结构，发展生态农业，继续实施退耕还林还草，适度发展牧业；在山区实施生态移民。 经向当地自然资源局了解到，探矿工程不涉及永久占地，项目建设与《全国生态功能区划（修编版）》的生态保护方向不冲突。 （2）云南生态功能区划相符性 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅴ青藏高原东南缘寒温性针叶林、草甸生态区，Ⅴ1德钦、香格里拉高山高原寒温性针叶林，高寒灌丛草甸生态亚区，Ⅴ1-2大雪山高山峡谷林业与水土保持生态功能区。 生态保护主要方向是：保护森林，调整产业结构，防止水土流失、保护自然生态景观，防止旅游带来的污染 本项为探矿项目，无永久占地建筑物，且不在现场选矿。且后期会针对开采方案进行专项环境影响评价及水土保持方案的论证。探矿工程对区域生态系统服务功能不会造成影响。 综上所述，探矿工程的开展与《云南省生态功能区划》是不冲突的。 （3）生态现状 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），我单位组织专业人员于2022年10月对：云南省香格里拉县雪鸡坪—春都铜多金属矿勘探环境影响评价区范围内的生态环境现状进行了野外调查工作。 ①调查方法 野外调查中，主要采用专家线路调查法；对评价区域的植被和植物种类进行拍照，并采集部分疑难植物标本带回室内鉴定；对评价区域的植被类型和野生重点珍稀保护植物的空间分布进行GPS定位；考察并记录了评价区内的植被和植物资源及区系状况，同时收集了相关植物和植被调查资料，结合咨询当地林业部门，利用3S系统制图分析获得了陆生植被类型的现状分布及相关数据。 ②调查范围 调查工作重点踏勘钻孔及拟保留申报采矿区及周边影响区域，其次是与工程直接影响相邻的地区；评价范围为钻孔、拟保留申报采矿区、进场道路沿海拔线外延300m，评价区总面积794.594hm²，海拔范围在3365~4275m。 ③调查内容 陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，评价区植物资源现状，国家重点保护野生植物数量及分布情况，云南省重点保护野生植物数量及分布情况，名木古树数量及分布情况等。 1）植被类型 项目区位于香格里拉市。依据云南植被区划，该区域属于青藏高原高寒山被区域（III），高原东南部山地寒温性针叶林亚区域（IIIA），青藏高原东南部寒温性针叶林、草甸地带（IIIAi），德钦、中甸高山高原云、冷杉林，蒿草灌木草甸区（IIIAi-1）。根据野外实地考察，评价区的植被均为自然植被。评价区地带性植被为寒温性针叶林，在本评价区内地带性植被受地质灾害如滑坡等影响，主要分布在地质发育较好的山坡上部，滑坡较为频繁的区域自然更新为寒温性灌丛，沿格咱河河谷较为湿润区域分布为寒温性草甸。 根据野外实地考察，评价区的自然植被类型大致可划分为以下4个植被型、4个群系和4个群落（具体分布情况见评价区植被图）。 表1-1 评价区植被类型统计表 A. 自然植被 Ⅰ.硬叶常绿阔叶林 （Ⅰ）寒温山地硬叶常绿阔叶林 （一）川滇高山栎林 （1）川滇高山栎、箭竹群落 Ⅱ.温性针叶林 （II）寒温性针叶林 （二）长苞冷杉林 （2）长苞冷杉、箭竹群落 Ⅲ.灌丛 （Ⅲ）寒温灌丛 （三）杜鹃灌丛 （3）毛喉杜鹃、副萼柳群落 IV.草甸 （IV）寒温草甸 （四）禾草草甸 （4）云南羊茅群落. ①寒温性常绿阔叶林 - 川滇高山栎、箭竹群落 该群落属于滇西北高山、亚高山区域1900m-3800m石灰岩发育山地常见植被，被当地居民称为黄栎林。在评价区内主要分布于格咱河左岸石灰岩发育山坡，群落高约12-15m，总盖度可达90%。 乔木层盖度约75%，层高12-15m，主要分布川滇高山栎Quercus aquifolioides、川杨Populus szechuanica、旱冬瓜Alnus nepalensis、丽江云杉Picea likiangensis、长苞冷杉Abies georgei 、花楸Sorbus pohuashanensis、云南铁杉Tsuga dumosa等； 灌木层高1.5~2.5m，层盖度35%，主要分布有箭竹Fargesia spathacea、德式柳Salix delavayana 、锈叶杜鹃Rhododendron siderophyllum、西南栒子Cotoneaster franchetii 、长叶溲疏Deutzia longifolia、腋花杜鹃Rhododendron racemosum 、川滇绣线菊Spiraea schneideriana、峨眉蔷薇Rosa omeiensis、荚蒾Viburnum.sp、木蓝Indigofera tinctoria等； 草本层不发达，高0.1~0.3m，盖度约为10%，常见种类有沿阶草Ophiopogon bodinieri、兔儿风Ainsliaea glabra 、三花兔儿风Ainsliaea latifolia 、苔草Carex hirta、华火绒草Leontopodium sinense等。 ②寒温性针叶林 - 长苞冷杉、箭竹群落 长苞冷杉林为我省西北部横断山脉地区亚高山地区上部常见针叶林群系，主要分布于海拔3200-4400m地带。群落分布地气候寒冷潮湿，土壤主要发育为灰棕色森林土。评价区内其广布于格咱河两岸灰棕色森林土发育的受滑坡等地质灾害影响较小的山坡上部。 评价区内群落一般高12-15m，总盖度90%，分为乔木层、灌木层、草本层3层。 乔木层高约8-15m，盖度为55%，以长苞冷杉Abies georgei 为主，另外还有少量的丽江云杉Picea likiangensis、吴茱萸叶五加Acanthopanax evodiaefolius、四数槭Acer stachyophyllum、花楸Sorbus pohuashanensis等； 灌木层发达，层高约1.5~3.5m，盖度为65%，主要植物有箭竹Fargesia spathacea 、陕甘花楸Sorbus koehneana 、峨眉蔷薇Rosa omeiensis、披针叶忍冬Lonicera pseudoproterantha、锈叶杜鹃Rhododendron siderophyllum、桦叶荚蒾Viburnum betulifolium 、毛喉杜鹃Rhododendron cephalanthum、卵叶绣线菊Spiraea japonica等； 草本层不发达，层高约0.5~1.0m，盖度为10%，主要植物有蛇莓Duchesnea indica、苔草Carex hirta、紫花地丁Viola philippica、山酢浆草Oxalis acetosella、头花马先蒿Pedicularis cephalantha、滇假银莲花Anemone delavayi 等。 ③寒温性灌丛 - 毛喉杜鹃、副萼柳群落 该群落以毛喉杜鹃为优势，主要分布于滇西北3900-4300m山坡。评价区内主要分布于石灰岩、玄武岩发育的砾石堆积山坡，为滑坡、崩塌等地质灾害破坏地带性植被后天然更新形成的植被类型。群落整体为垫状灌丛，外貌呈斑块化、片状，高度约为0.5-0.8m。群落总盖度约为85%。 灌木层高0.5-0.8m，层盖度80%，主要分布有毛喉杜鹃Rhododendron cephalanthum、副萼柳Salix calyculata、头花杜鹃Rhododendron capitatum、小山柳Salix pseudotangii等； 草本层高0.05~0.5m，层盖度20%，以短轴蒿草Kobresia vidua、马耳蒿Commelina bengalensis占优势，另外还有头花马先蒿Pedicularis cephalantha、高山灯芯草Juncus triglumis、毛叶草血竭Polygonum paleaceum、岩菖蒲Bergenia purpurascens、垂头菊Cremanthodium reniforme、紫堇Corydalis edulis、风毛菊Saussurea japonica等。 ④寒温草甸 - 云南羊茅群落 寒温性草甸为我省海拔3000-4000m之间亚高山区域寒温性针叶林经过破坏后天然更新形成的。评价区内主要分布于格咱河沿岸河谷区域。从演化关系来看，主要是长苞冷杉林破坏后形成的。 该群落总高0.3-0.4m，无乔木层；灌木层主要散生于群落边缘，层高1.5m，层盖度10%，主要可见箭竹Fargesia spathacea 、丽江绣线菊Spiraea martinii、白果小檗Berberis leucocarpa 等；草本层盖度约为90%，主要可见云南羊茅Festuca vierhapperi 、羊茅Festuca ovina、毛叶草血竭Polygonum paleaceum、茖葱Allium victorialis、密毛鳞毛蕨Dryopteris barbigera、西南委陵菜Potentilla fulgens、老鹳草Geranium wilfordii、高山唐松草Thalictrum alpinum、虎耳草Saxifraga stolonifera、景天Hylotelephium.sp、风毛菊Saussurea.sp等。 2）植被类型面积统计 评价区面积为794.594hm²，其中植被覆盖面积为719.806hm²；天然植被中面积最大的为寒温性针叶林，面积为386.009hm²，其次为寒温性灌丛，面积为226.412hm²。 表1-2评价区植被面积统计表 植被类型; 面积（hm²）; 占评价区植被面积百分比（%）. 植被覆盖. 寒温性硬叶常绿阔叶林; 66.799; 8.407. 寒温性针叶林; 386.009; 48.579. 寒温性灌丛; 226.412; 28.494. 寒温草甸; 40.586; 5.108. 小计; 719.806; 90.588. 无植被覆盖类型. 水域; 1.765; 0.222. 裸地; 71.979; 9.059. 交通运输用地; 1.044; 0.131. 小计; 74.788; 9.412. 总计; 794.594; 100.000. 3）评价区植物资源及保护物种现状 （1）种类和区系特征 ①种类组成 评价区的地带性植被为寒温性针叶林。根据野外考察、室内标本整理鉴定以及相关文献资料查阅，评价区共记录有维管植物247种（包含种下等级），隶属于69科、177属。其中蕨类植物有10科、13属、19种；裸子植物有2科、3属、4种；被子植物有57科、161属、224种。 ②珍稀濒危保护植物与特有物种 根据野外实地踏查结果，本项目工程评价范围内无《国家重点保护野生植物名录》（2021）记载的保护植物；无《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989）记载的云南省保护植物。野外调查未发现区域局域分布的物种。 ③名木古树 据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号“关于印发云南省古树名木名录的通知”和实地踏查，在评价区内没有发现古树名木。 ④资源植物 评价区内分布有一定数量的资源植物，但大多数的资源植物资源蕴藏量不高，没有深加工和大规模开发的条件，很多的资源植物仅限于当地居民在日常生活中少量采集利用，或者仅仅记载于一些文献。评价区内分布的主要资源植物有以下种类： ① 材用植物：川杨、丽江云杉、旱冬瓜、长苞冷杉等。 ② 淀粉植物：密毛蕨等。 ③ 药用植物：草玉梅、野棉花、粗毛淫羊藿、川八角莲、大乌泡、野艾蒿、山酢浆草、积雪草、风毛菊等。 ④ 花卉和绿化植物：杜鹃、绣线菊等。 ⑤ 油脂植物：长苞冷杉、丽江云杉等。 ⑥ 编织及纤维包装用材：水麻、红雾水葛等。 ⑦ 水果及蔬菜：蕨、密毛蕨、积雪草、茖葱、多种悬钩子等。 ⑨ 鞣料植物：滇鼠刺、藏刺榛等。 ⑩ 种质资源：长苞冷杉、丽江云杉等。 4）陆生脊椎动物 ①种类、数量及区系特征 项目区位于香格里拉市境内。属滇西北横断山脉亚高山区域，地势两边高，中间为格咱河河谷。陆栖脊椎动物栖息环境相对单一。经统计，评价区分布有陆栖脊椎动物95种，见表1-3。 表1-3 陆栖脊椎动物各纲下分类阶元数量 目; 科; 属; 种. 两栖类; 2; 3; 3; 3. 爬行类; 1; 3; 3; 3. 鸟类; 11; 31; 43; 64. 哺乳类; 5; 11; 17; 25. 小计; 19; 48; 66; 95. A、两栖类 调查及资料表明，评价区海拔较高，两栖动物分布较少，主要分布有两栖动物3种，隶属于2目、3科、3属。其中，有尾目1科1种，即西藏山溪鲵Batrachuperus tibetanus；无尾目2科2种，其中锄足蟾科1种：胸腺猫眼蟾Scutiger glandulatus；蟾蜍科1种：西藏蟾蜍Bufo tibetanus。 B、爬行类 调查及资料表明，评价区海拔较高，爬行动物分布较少，主要分布有爬行动物3种，分别隶属于有鳞目的石龙子科、游蛇科、蝰科。分布的3种爬行动物全部属于东洋界的种类。从物种分布区类型看大眼斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops属于东洋型，康定滑蜥Scincella potanini和高原蝮Gloydius strauchi属于喜玛拉雅横断山区型。 C、鸟类 根据对评价区现场调查及文献记载，评价范围分布有鸟类64种，隶属于11目、31科、43属（云南鸟类志分类系统），见表1-4。从类群构成看，雀形目鸟类63种，占评价范围鸟类总种数的76.83%，非雀形目鸟类19种，占23.17%。评价范围在动物地理区划上属东洋界西南区西南山地亚区，调查到的鸟类共有82种，其中东洋界鸟类33种，占调查到的鸟类总种数的40.24％；古北界种类30种，占调查到的鸟类总种数的36.59％；广布种有19种，占调查到的鸟类总种数的23.17%。由此可见，该区域的鸟类区系成分很复杂多样，南北成分混杂明显。 表1-4 环境影响评价区鸟类组成名录 种类; 居留型; 分布型; 区系; 保护级别; 调查或资料. 一 隼形目FALCONIFORMES. （一）鹰科Accipitridae. 1雀鹰Accipiter nisus; R; U; 古; Ⅱ; 调查. 2普通鵟Buteo buteo; W; U; 古; Ⅱ; 调查. （二）隼科 Falconidae. 3红隼 Falco tinnunculus; R; O; 广; Ⅱ; 调查. 二 鸻形目 CHARADARIIFORMES. （三）鸻科Charadriidae. 4剑鸻Charadrlus hiaticula; P; C; 古; 资料. （四） 鹅科Scolopacidae. 5丘鹅Scolopax rusticola; W; U; 古; 资料. 三 鸽形目COLUMBIFORMES. （五）鸠鸽科 Columbidae. 6雪鸽Columba leuconota; R; H; 东; 调查. 7岩鸽Columba rupestris; R; O; 广; 调查. 8山斑鸠 Streptopelia arientalis; R; E; 古; 调查. 四 鹃形目 CUCULIFORMES. （六）杜鹃科Cuculidae. 9嗓鹃Eudynamys scolopacaus; S; W; 东; 资料. 五 佛法僧目CORACIIFORMES. （七）翠鸟科 Alcedinidae. 10普通翠鸟Alcedo atthis; R; O; 广; 调查. 六 戴胜目UPUPIFORMERS. （八） 戴胜科 Upupidae. 11戴胜Upupa epops; S; O; 广; 调查. 七 雀形目 PASSERIFORMES. （九）燕科Hiundidae. 12家燕Hirundo rustica; S; C; 古; 调查. （十）鹡鸰科Motacillidae. 13白鹡鸰Motacille albe; R; O; 广; 调查. 14树鹨Anthus hodgsoni; W; M; 古; 调查. （十一）鸭科Pycnonotidae. 15黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous; R; W; 东; 调查. （十二）伯劳科Laniidae. 16红尾伯劳Lanius cristatus; P; X; 古; 调查. 17灰背伯劳Laniustephronotus; R; H; 东; 调查. （十三）鸦科Corvidae. 18喜鹊Pica pica; R; C; 古; 调查. 19红嘴山鸦Pyrrhocorax graculu; R; O; 广; 调查. 20达乌里寒鸦Corvus dauuricus; W; U; 古; 调查. 21大嘴乌鸦Corvus macrorhynchus; R; E; 古; 调查. （十四）河乌科Cinclidae. 22河乌Cinclus cinclus; R; O; 广; 调查. 23褐河乌Cinclus pallasii; R; W; 东; 调查. （十五）鹪鹩科Troglodytidae. 24鹪鹩Troglodytes troglodytes; R; C; 古; 资料. （十六）岩鹨科Prunellidae. 25棕胸岩鹨Prunella strophiata; R; H; 东; 调查. 26褐岩鹨Prunella strophiata; R; I; 古; 调查. （十七）鸫科Turdidae. 27黑喉红尾鸲Phoenicurus hodgsoni; S; H; 东; 调查. 28蓝额红尾鸲Phoenicurus frontalis; R; H; 东; 调查. 29北红尾鸲Phoenicurus auroreus; W; M; 古; 调查. 30红尾水鸲Phoenicurus fuliginosus; R; W; 东; 调查. 31白顶溪鸲Chaimarrornis leucocephalus; R; H; 东; 调查. 32小燕尾Enicurus scouleri; R; S; 东; 调查. 33黑猴石鵖Saxicola torquata; R; O; 广; 调查. 34灰林鵖Saxicola ferrea; R; W; 东; 调查. 35蓝矶鸫Monticola solitaries; R; O; 广; 调查. 36紫啸鸫Myiophoneus caeruleus; S; W; 东; 调查. （十八）莺科Silviidae. 37黄腹柳莺Phylloscopus affinis; P; H; 东; 调查. 38褐柳莺Phylloscopus fuscatus; S; M; 古; 调查. 39橙斑翅柳莺Phylloscopus pulcher; R; H; 东; 调查. 40黄眉柳莺Phylloscopus inornatus; P; U; 古; 调查. 41暗绿柳莺Phylloscopus trochiloides; S; U; 古; 调查. 42冤柳莺Phylloscopus coronatus; P; M; 古; 调查. 43冠纹柳莺Phylloscopus reguloides; S; W; 东; 调查. 44金眶鹟莺Seicercus bukii; S; S; 东; 调查. （十九）鹅科Musiccapidao. 45棕腹仙鹅Nitava sundara; S; H; 东; 调查. 46乌鹅Muscicapa sibirica; S; M; 古; 调查. 47铜蓝鹅Muscicapa thalassina; S; W; 东; 调查. 48方尾鹅Culicicapa ceylonensis; S; W; 东; 调查. （二十）画眉科Timaliidao. 49棕颈钩嘴鹛Pomotorhinus Ruficollis; R; W; 东; 调查. 50大噪鹛Garrulax maximus; R; H; 东; 调查. 51白颊噪鹛Garrulax sannio; R; S; 东; 调查. 52橙翅噪鹛Garrulax elliotii; R; H; 东; 调查. （二十一）山雀科Paridae; 调查. 53大山雀Parus major; R; O; 广; 调查. 54褐冠山雀Parus dichrous; R; H; 东; 调查. （二十二）旋壁山雀Tichodromidae. 55红翅旋壁雀Tichodroma muraria; R; O; 广; 资料. （二十三）旋木雀科Gerthiidae. 56旋木雀Gerthia familiaris; R; C; 古; 资料. （二十四）绣眼鸟科Zosteropidae. 57暗绿绣眼鸟Zosterops japonica; R; S; 东; 调查. （二十五）雀科Passeridae. 58（树）麻雀Passer Passer; R; U; 古; 调查. 59山麻雀Passer rutilans; R; S; 东; 调查. （二十六）燕雀科Fringillidae. 60普通朱雀Carpodacus erythrirus; S; U; 古; 调查. 61灰头灰雀Pyrrhula erythaca; R; H; 东; 调查. （二十七）鹀科Fringillidae. 62灰眉岩鹀Emberiza godlewskii; R; O; 广; 调查. 63小鹀Emberiza pusilla; W; U; 古; 调查. 64蓝鹀Emberiza siemsseni; S; H; 东; 调查. 区 系： 东：东洋界 古：古北界 广：广布种 分布型： S：南中国型 H：喜马拉雅—横断山区型 W：东洋型 O：不易归类的类型 E：季风型 C：全北型 P或I：高地型 X：东北—华北型 U：古北型 M：东北型. D、哺乳类 评价区分布有哺乳动物25种，隶属于5目、11科、17属。从类群构成看，啮齿目种类最多，共11种，占调查兽类总种数的44%；食虫目种类次之，有5种，占20%；偶蹄目共4种，占16％；食肉目3种，占12％；兔形目只有2种，占兽类总种数的8%。 评价范围内的兽类在动物地理区划上属东洋界西南区西南山地亚区，兽类共有25种，其中东洋界种类有15种，占兽类总种数的60%；古北界种类有9种，占兽类总种数的36%；广布种1种，占兽类总种数的4%。总体看，兽类区系以东洋界为主，但成分复杂丰富，南北成分混杂明显。 表1-5评价区哺乳动物组成名录 种类; 来源; 分布型; 区系; 保护级别. 一 食虫目 Insectivora. （一）猬科 Erinaceidae. 1 中国猬鼩 Neotetracus sinensis; 调查; S; 东. （二）鼩鼱科 Sorlcidae. 2 藏鼩鼱 Sorex thibetanus; 调查; U; 古. 3 小纹背鼩鼱 Sorex bedfordiae; 调查; H; 东. 4 小长尾鼩鼱 Soriculus parca; 调查; H; 东. 5 蹼麝鼩 Nectogale elegans; 调查; H; 东. 二 食肉目 Carnivora. （三）鼬科 Mustelidae. 6 狗獾 Meles meles; 调查; U; 古. 7 猪獾 Arctonyx collaris; 调查; W; 东. （四） 猫科Felidae. 8豹猫 Felis bengalensis; 调查; W; 东; II. 三 偶蹄目 Artiodactyla. （五）猪科 Suidae. 9 野猪 Sus scrofa; 调查; U; 古. （六）鹿科Cervidae. 10毛冠鹿Elaphodus cephalophus; 调查; S; 东; II. （七）牛科 Bovidae. 11 斑羚 Naemorhedus garol; 调查; E; 古; Ⅱ. 12 岩羊 Pseudois nayaur; 调查; P; 古; Ⅱ. 四 啮齿目 Rodentia. （八）松鼠科 Sciuridae. 13 岩松鼠 Sciurotaimias davidanus; 资料; O; 广. 14 隐纹花鼠 Tamiops swinhoei; 资料; W; 东. （九）鼠科 Muridae. 15 高山姬鼠 Apodemus chevrieri; 调查; S; 东. 16 龙姬鼠 Apodemus draco; 调查; S; 东. 17 大耳姬鼠 Apodemus latronum; 调查; H; 东. 18 大林姬鼠 Apodemus peninsulae; 调查; X; 古. 19 褐家鼠 Rattus norvegicus; 调查; U; 古. 20 黄胸鼠Rattus flavipeetus; 调查; W; 东. 21 川西白腹鼠 Niviventer excelsior; 调查; W; 东. 22 安氏白腹鼠 Niviventer andersoni; 调查; W; 东. 23 社鼠 Niviventer confucianus; 调查; W; 东. 五 兔形目 LAGOMORPHA. （十）兔科 Leporidae. 24 灰尾兔 Lepus oiostolus; 调查; P; 古. （十一）鼠兔科 Ochotonidae. 25 川西鼠兔（云南亚种） Ochotona gloweri; 调查; P; 古. 分 布 型： U：古北型 X：东北-华北型 P：高地型 E：季风型 H：喜马拉雅-横断山型 S：南中国型 W：东洋型 O：不易归类型 区 系： 东：东洋界 古：古北界 广：广布种 保护级别： “易危”代表被《中国濒危动物红皮书》列为“易危”动物 “省级保护”代表被列入《云南省珍稀保护动物名录》的动物 “Ⅱ”代表国家二级保护. E、陆栖脊椎动物资源现状小结 评价区地貌主要为亚高山区域，两岸高山散布阔叶林、针叶林，灌丛丰茂，部分山坡为荒坡。河流水量相对较小。陆栖脊椎动物栖息环境相对单一。区域内陆栖脊椎动物种类相对丰富，但是种群数量较为贫乏，这主要与陡峭的亚高山栖息环境较为恶劣有关。 5）珍稀、濒危、特有及保护动物 评价区内分布有国家及云南省重点保护野生动物7种。均为国家II级重点保护野生动物，其中鸟类3种、兽类4种（见表1-6）。 表1-6 环境影响评价区国家及云南省重点保护野生动物 类群; 中文名/学名; 保护现状. 鸟纲AVES; 雀鹰Accipiter nisus; 国家II级. 普通鵟Buteo buteo; 国家II级. 红隼 Falco tinnunculus; 国家II级. 哺乳纲Mammalian; 豹猫 Felis bengalensis; 国家II级. 毛冠鹿Elaphodus cephalophus; 国家II级. 斑羚 Naemorhedus garol; 国家II级. 岩羊 Pseudois nayaur; 国家II级. A、两栖动物 在评价区分布的3种两栖动物中，没有国家级重点保护野生动物。调查未发现局限分布于该地区的特有种类。 B、爬行动物 在评价区分布的3种爬行动物中，无国家级及省级重点保护野生动物分布。调查也未发现局限分布于该地区的特有种类。 C、鸟类 在评价区所记录的64种鸟类中，有国家II级重点保护野生动物3种，占全部鸟类种数的4.69%；其中鹰类2种：雀鹰、普通鵟；隼类1种：红隼。大多为分布区常见的留鸟或冬候鸟。调查未发现局限分布于该地区的特有种类。 雀鹰Accipiter nisus，体长30-41厘米。雌较雄略大，翅阔而圆，尾较长。雄鸟上体暗灰色，雌鸟灰褐色，头后杂有少许白色。下体白色或淡灰白色，雄鸟具细密的红褐色横斑，雌鸟具褐色横斑。尾具4-5道黑褐色横斑，飞翔时翼后缘略为突出，翼下飞羽具数道黑褐色横带，通常快速鼓动两翅飞一阵后接着又滑翔一会。栖息于针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带。日出性。常单独生活。或飞翔于空中，或栖于树上和电柱上。以雀形目小鸟、昆虫和鼠类为食，也捕食鸽形目鸟类和榛鸡等小的鸡形目鸟类，有时亦捕食野兔、蛇、昆虫幼虫。国家重点保护动物II级。评价区内雀鹰主要分布于海拔稍低的林缘地带和进场道路周边，分布数量约为3-4只。 普通鵟Buteo buteo，有棕色型和淡褐色型，圆尾，翅下有圆形斑纹；广布种，冬季来云南，栖息在山区、田坝、城镇乔木或建筑物高处，多见于在高空飞翔；捕食野兔、鼠类、鸟、蛇、蛙等多种动物。在评价区内分布较广，主要栖息在评价区常绿阔叶林和阔叶阔叶林林中和林缘。属国家II级重点保护种类。评价区内普通鵟常见，主要栖息于评价区海拔稍低的开阔地区。分布数量约为5-6只。 红隼Falco tinnunculus，小型猛禽，全长在340mm左右。头顶至后颈暗灰色，背部及翅上覆羽砖红色，有暗褐色斑点；腰至尾羽灰色，尾羽具黑色次端斑，先端白色。广分布物种，栖息地海拔500～3600m，踪迹几遍及全省。以昆虫、两栖类、小型爬行动物、小型鸟类和小型哺乳类为食。常见种类（杨岚，1995），国家II级重点保护动物。评价区内红隼主要分布于评价区西部道路周边。分布数量约2-3只。 D哺乳类 在评价区分布的25种哺乳动物中，有国家级Ⅱ保护动物4种，分别为豹猫 Felis bengalensis、毛冠鹿Elaphodus cephalophus、斑羚 Naemorhedus garol、岩羊 Pseudois nayaur。无云南省级重点保护野生动物分布；调查也未发现局限分布于该地区的特有种类。 豹猫 Felis bengalensis，豹猫主要栖息于山地林区、郊野灌丛和林缘村寨附近。分布的海拔高度可从低海拔海岸带一直分布到高山林区。豹猫的窝穴多在树洞、土洞、石块下或石缝中。主要为地栖，但攀爬能力强，在树上活动灵敏自如。夜行性，晨昏活动较多。独栖或成对活动。评价区内海拔稍低的河谷区域有豹猫活动痕迹。 毛冠鹿Elaphodus cephalophus，又叫青鹿，为一种小型鹿。毛冠鹿是草食性动物，多以种子植物以及蕨类和伞菌为食。栖息于高山或丘陵地带的常绿阔叶林、针阔混交林、灌丛、采伐迹地和河谷灌丛，经常活动于海拔1000—4000米之间的山上。为国家II级重点野生保护动物。目前云南仍有较广分布，评价区内偶见。 斑羚 Naemorhedus garol，体形较小，平均体长1000毫米左右，肩高约510毫米。为典型的林栖兽类，栖息在陡峭的山区，多栖息于远郊区县较高的山地森林，尤其喜欢栖息在其他动物与人类难以攀登的石砬子上，也在一面为缓坡另一面为悬崖峭壁的山顶栖息。常在密林间的陡峭崖坡出没，并在崖石旁、岩洞或丛竹间的小道上隐蔽。一般数只或10多只一起活动，其活动范围多不超过林线上限。是食草动物，食物包括草叶、芽、根、树枝、地衣、真菌、树叶、水果和坚果。分布于不丹、中国、印度、尼泊尔和巴基斯坦。评价区内偶见。 岩羊 Pseudois nayaur，牛科、岩羊属动物。雌性较小，冬毛厚而羊毛状，夏毛较短而稀薄，毛色背部灰褐色，具蓝灰色调，腹面和四肢内侧白色，四肢外侧有黑色条纹。以禾本科草类、高山杂草和地衣为食。在高山草甸草类繁茂的陡坡上它们交替休息和觅食。岩羊是一种典型的高山有蹄类动物，主要分布于青藏高原及周边地区。 E、陆栖脊椎动物现状评价小结 项目区位于香格里拉市境内。属滇西北横断山脉亚高山区域，地势两边高，中间为格咱河河谷。陆栖脊椎动物栖息环境相对单一。 评价区内栖息有陆栖脊椎动物95种。其中两栖类3种，占所有陆栖脊椎动物的3.15%；爬行类3种，占3.15%；鸟类64种，占67.37%；哺乳类25种，评价区内所记录的陆栖脊椎动物中，共有国家及云南重点保护野生动物物种7种，其中鸟类3种（全为国家II级），哺乳类4种（国家II级）。无局限分布于该区域的特有种类。占26.33%。鸟类种类最多，主要是因为鸟类活动能力強，活动范围大。 5）鱼类 项目为探矿项目，无涉水工程，因此本次评价不对鱼类进行调查评价。 6）土地利用现状 评价区总面积794.594hm²，其中土地利用面积最大的为林地，面积为679.22hm²。 表1-7 评价区各土地利用类型面积统计表 单位：hm2 土地利用类型; 面积（hm2）; 百分比（%）. 林地; 乔木林地; 452.808; 56.986. 灌木林地; 226.412; 28.494. 草地; 40.586; 5.108. 未利用地; 71.979; 9.059. 交通运输用地; 1.044; 0.131. 水域及水利设施用地; 1.765; 0.222. 合计; 794.594; 100. 三、其他环境要素现状 1、环境空气质量现状 根据《迪庆州生态环境局2020年政府信息公开工作年度报告》，2020年1月1日至12月31日迪庆州采用空气自动站监测，对全州主要城市州府香格里拉市、德钦县城、维西县城的环境空气进行监测，监测结果表明：2020年，全州3县（市）城市环境空气质量达标天数比例100%，全州环境空气质量状况总体优良，全州全年没有出现超标天数。因此，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区内有多条溪流，由东南向西北流入其支流春都河，春都河为格咱河右侧一级支流，格咱河再向北东汇入金沙江。根据《迪庆州生态环境局2020年政府信息公开工作年度报告》，“八是水质环境信息，推动集中式生活饮用水水源水质监测信息公开，按照《全国集中式生活饮用水水源水质监测信息公开方案》(环办监测〔2017〕3号）要求，通过州政府网站公开地表水、集中式生活饮用水水源水质等监测信息。全州国控、省控7个地表水Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为100%；州内6个饮用水源地水质达标率为100%。”。 3、地下水环境质量现状 本次环评委托云南山水环保工程有限公司对项目W1:矿洞出水口进行监测。 （1）监测布点 共布设1个监测点位，W1:矿洞出水口。 （2）监测时间及频率 每个点位监测监测3天，每天取一个水样。 （3）监测方法 按照《地下水环境质量标准》（GB3939-2002）中规定方法进行。 （4）监测结果 地下水现状监测与评价结果见表3-2。 表3-2 地下水检测结果一览表 单位：mg/L 项目 时间; pH（无量纲）; 氨氮; 硝酸盐氮; 耗氧量; 硫酸盐; 铜; 铅; *钾离子; *钠离子; *钙离子; *镁离子; *碳酸根; *重碳酸根; 硫酸根; 氯离子. 2022.07.27; 7.67; 0.281; 0.15; 1.32; 14; 0.05L; 0.0025L; 24.4; 29; 72.8; 33.5; 5L; 78; 14; 8. 2022.07.28; 7.71; 0.271; 0.16; 2.05; 17; 0.05L; 0.0025L; 25.3; 31.4; 95; 48.8; 5L; 93; 17; 7. 2022.07.29; 7.69; 0.287; 0.15; 1.62; 12; 0.05L; 0.0025L; 24.8; 35.7; 77.2; 35.4; 5L; 84; 12; 8. 标准; 6.5-8.5; 0.50; 20; 3.0; 250; 1.00; 0.01; \. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 结合实际监测情况可得知，所流淌出的地下水水质均能满足地下水Ⅲ类的要求。 4、声环境质量现状 项目所在区域内没有大型工矿企业噪声污染源，总体声环境质量较好。目前声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。按照声环境功能区划分原则，项目所在区域噪声功能划分为2类区，项目所在地昼夜噪声基本可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 课题组于2020年6月3日初步踏勘现场，针对第一阶段涉及的6个孔位现场踏勘，对第二阶段调查涉及的42个孔位与原有生活区实地踏勘，发现主要的遗留问题为： 1、第二阶段生活区尚有遗留的白色活动板房，未进行拆除工作。 2、第二阶段有1个KD1老硐（区域公益阶段探矿工作遗留）有地下水流出。 实际踏勘中，项目区及周边区域长期受人类活动和栖息地丧失的影响，除少数啮齿类已适应了与人类聚居生存外，其它的兽类早已逃离了原有的栖息地。 |
| 生态环境保护目标 | 本次探矿工程已经结束，经调查主要环境敏感保护目标分述如下： 1、大气环境敏感保护目标 表3-3 大气保护目标一览表 以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域内环境空气保护目标. 序号; 行政区划; 敏感点名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 大气功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 户数（户）; 人数（人）. x; y. 1; 香格里拉市; 格咱乡; 宗都; -120; -170; 居民点; 人群; 二类; 探矿区内; 探矿区内; 4; 16. 2、地表水敏感保护目标 表3-4 地表水保护目标一览表 序号; 地表水体名称; 与厂区的方位及距边界距离; 功能; 环境保护目标. 1; 春都河; N，穿越保留矿区; 饮用二级、一般鱼类保护、工业及农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ. 3、地下水敏感保护目标 表3-5 地下水环境保护目标一览表 名称; 地下水类型; 与项目区的上下游关系; 水质目标. 项目区及其下游分布的孔隙水含水层; 孔隙水; 项目区及其下游; Ⅲ类. 项目区及其下游分布的碎屑岩裂隙水含水层; 碎屑岩裂隙水; 项目区及其下游. 4、声环境保护目标 表3-6 噪声保护目标一览表 以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域内环境空气保护目标. 序号; 行政区划; 敏感点名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 噪声功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 户数（户）; 人数（人）. x; y. 1; 香格里拉市; 格咱乡; 宗都; -120; -170; 居民点; 人群; 2类; 探矿区内; 探矿区内; 4; 16. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 地表水： 本项目春都河属于格咱河流域，项目区附近地表水体为春都河（格咱河支流）。格咱河属于金沙江支流，属于“金沙江川藏滇缓冲区”，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。因此格咱河及春都河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值无量纲 项目; pH; CODcr; BOD5; 总磷; 氨氮; 总氮. Ⅱ类标准; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.1; ≤0.5; ≤0.5. 项目; 砷; 汞; 铅; 铬(六价); 铜; 石油类. Ⅱ类标准; 0.05; 0.00005; 0.01; 0.05; 1.0; ≤0.05. 地下水： 场址地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表3-2。 表3-7 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; 溶解性总固体; 高锰酸盐指数; 总硬度; 氯化物. 标准限值; 1000; \; 450; 250. 项目; 砷; 汞; 氟化物; 硫酸盐; 硝酸盐氮. 标准限值; 0.01; 0.001; 1.0; 250; \. 项目; 总氮; 氰化物; 六价铬; 氨氮; 铅. 标准限值; \; \; \; 0.50; 0.01. 项目; 镉; 铁; 锰; 挥发酚; 亚硝酸盐氮. 标准限值; 0.005; 0.3; 0.10; 0.002; \. 大气环境： 项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级浓度限值。见表4.1-3。 表3-8 环境空气质量标准 单位：mg/m3（标准状态） 污染物名称 标准; SO2; NO2; PM10; TSP. 二级标准; 1小时平均; 0.06; 0.04; /; /. 24小时平均; 0.15; 0.08; 0.07; 0.2. 年平均; 0.50; 0.20; 0.15; 0.3. 声环境： 项目用地为香格里拉市格咱乡内，探矿区厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 表3-9 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 水土流失强度评价标准： 执行国家水利部行业标《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-2007）分级指标。 表3-11 土壤侵蚀分类分级标准 单位：t／Km2·a 级别; 侵蚀模数. 微度侵蚀（无明显侵蚀）; <500. 轻度侵蚀; 500～2500. 中度侵蚀; 2500～500. 强度侵蚀; 5000～8000. 极强度侵蚀; 8000～1500. 剧烈侵蚀; 1500. 2、污染物排放标准 （1）探矿期间废水排放标准 施工期所产生的施工废水，收集沉淀回用于洒水降尘不外排，不考虑执行回用水质标准。 （2）探矿期间废气排放标准 本项目大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。标准值具体见表3-7。 表3-12 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （3）探矿期间噪声排放标准 生产期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008），执行2类区标准，标准值如表3-8。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 夜间; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废弃物 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 本次探矿不在探矿区进行堆浸与分析化验，不涉及危险废物。 |
| 其他 | 本项目属于探矿工程，已经于2015年10月完成项目勘探工作，不涉及环境容量要求。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 1、土地利用影响 工程为探矿项目，占地面积为788.345㎡（0.0788hm²），占用评价区土地利用类型及面积类型见下表。 表4.1-1 工程对土地利用影响一览表 (hm²) 土地利用类型; 评价区面积; 占用面积; 占评价区同类比例(%) 合计. 林地; 乔木林地; 452.808; 0.0157; 0.003. 灌木林地; 226.412; 0.0241; 0.011. 草地; 40.586; 0.039; 0.096. 水域及水利设施用地; 1.765; 0; 0.000. 交通运输用地; 1.044; 0; 0.000. 未利用地; 71.979; 0; 0.000. 合计; ——; 0.0788; /. 由上表可知，工程占用乔木林地面积0.0157hm²，占评价区同类型土地利用面积的0.003%；工程占用灌木林地0.0241hm²，占评价区同类型土地利用面积的0.011%；工程占用草地0.039hm²，占评价区同类型土地利用类型的0.096%；所占用的土地利用类型面积比例均相对较小，对土地利用的影响较小。 项目工程均为临时占地，其中库房、配电房、生活区占地面积0.306hm²，钻孔占地面积0.2272hm²。临时工程占地在施工结束后，及时进行绿化恢复，不会改变土地利用的类型。 总的来说，工程建设对评价区的土地利用有一定影响，但并不会对评价区的土地利用格局产生大的改变。 2、对植被的影响分析 工程建设区域造成影响的主要天然植被类型为寒温性硬叶常绿阔叶林、寒温性针叶林、寒温草甸和寒温灌丛。 ①永久占地 工程进场道路依托周边放牧点已有道路，本次探矿不新建进场道路，无新增永久占地。 ②临时占地 工程临时占地将临时清除地表植被，造成植被面积减少，但为临时影响，施工结束后进行植被恢复，临时占地对植被影响较小，但临时占地进行植被恢复后植物群落会被部分简化。 表4.1-2 工程区临时占地植被组成分析 植被类型; 评价区; 占地. 面积hm2; 面积hm2; 占评价区该类型 植被的百分比（%）. 寒温性硬叶常绿阔叶林; 66.799; 0.0031; 0.0046. 寒温暖性针叶林; 386.009; 0.0126; 0.0033. 寒温性灌丛; 226.412; 0.0241; 0.0106. 寒温草甸; 40.586; 0.039; 0.0961. 合计; ——; 0.0788; ——. 3、对植物资源影响 ①对植物种类的影响 评价区的地带性植被为寒温性针叶林。根据野外考察、室内标本整理鉴定以及相关文献资料查阅，评价区共记录有维管植物247种（包含种下等级），隶属于69科、177属。其中蕨类植物有10科、13属、19种；裸子植物有2科、3属、4种；被子植物有57科、161属、224种。 工程建设主要是钻孔占地、生活区占地和库房、配电房等设施占地。这些工程占地将造成植物植株的减少，受影响的植物种类常见的有长苞冷杉、丽江云杉、毛喉杜鹃、川滇高山栎、云南羊茅、箭竹、羊茅等当地常见物种，探矿活动将造成影响区以上植物物种数量上的减少，但不会对影响区的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响。 ②对珍稀濒危植物的影响 根据野外实地踏查结果，本项目工程评价范围无《国家重点保护野生植物名录》保护物种分布；未发现有当地特有物种和古树名木的分布。 4、景观环境影响 本项目评价区范围内共涉及寒温性硬叶常绿阔叶林、寒温性针叶林、寒温草甸和寒温灌丛共4种自然植被景观类型。 （一）景观类型特有型 ①影响区域内的寒温性硬叶常绿阔叶林、寒温性针叶林和寒温灌丛等植被类型在云南省西北部分布极广，本工程的建设不会造成该植被类型在云南省和香格里拉市分布面积的明显减少。受影响的群落人为干扰较为明显，群落内部有明显的采伐、放牧痕迹。 ②寒温草甸植被类型广泛分布于云南的西北部、东北部，为针叶林等受破坏后自然演替形成的次生植被。本项目内的寒温草甸植被型主要表现为云南羊茅群落，为长苞冷杉林遭反复砍伐火烧形成的次生植被类型，分布极广，并非特有。 （二） 景观生态结构变化 项目占用各景观类型的面积均较小，因此建设前后景观类型变幅均较小，对景观类型面积的影响较小。 （三）景观生态质量和稳定性 工程建设前评价区景观优势背景为寒温性针叶林和寒温灌丛。由于项目占地面积很小，建设后项目区仍然以寒温性针叶林和寒温灌丛为优势背景，影响很小。 4、对野生动物的影响分析 ①工程施工对动物资源的直接影响 工程兴建过程中，对陆生动物的影响具体表现为： A、探矿人员生活污水以及各类机械的含油污水等，对水质将会产生不利影响，影响沿河生活的一些种类，如两栖类和水生型爬行类、水域栖居型鸟类。 B、交通运输、探矿机械的运行产生噪声污染；燃油产生废气导致气体污染。探矿区的噪声污染、粉尘污染和气体污染可能使一些中小型兽类暂时迁出探矿区，由于探矿区处于河谷坡地，地势相对开阔，气体和噪声的扩散条件较好，对区域环境空气质量影响不会太严重。 C、开挖造成的水土流失、生活垃圾等，均会对施工区的野生动物生存产生一定程度的影响，但都可以采取措施加以预防和减免。 现阶段，实地踏勘，该探矿工程已经于2015年结束，现阶段已经不存在工程施工对动物资源的直接影响。 ②减少或破坏陆生动物的栖息生境 从整体上说，探矿项目将使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失。两栖类动物也会受到一定影响，种群在一段时间内将会有大的波动，最后随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复或略有增长。 从现有资料来看，本次工程范围区域内中有3种国家II级重点保护鸟类，4种国家II级保护兽类；但它们已主要在评价范围外活动，均不属于当地特有的狭域分布种，其范围不局限于项目区，而是较广泛，也见于附近地区，甚至见于更广泛的范围。野外调查表明大部分物种的个体数量不多。仅有常见的小型鸟类，如文鸟类（Lonchura sp.）等种类的个体数量尚丰富。野外调查记录的几乎全为常见种类和小型物种，由于评价区植被简单和人类活动频繁，整体上说陆栖脊椎动物不仅种类贫乏，且个体数量不多；哺乳类中以小型哺乳类(尤其是啮齿类)为主，两栖爬行类和鸟类均主要为常见物种。且这些动物在影响区出现主要是因为其活动范围大，并未发现这些动物在评价区范围内筑巢繁殖。陆栖脊椎动物各类群均缺乏狭域分布的特有种类。所以，不会因为项目探矿活动影响这些种类的生存和繁衍。 在探矿过程中，由于修筑道路、探矿过程（噪声、粉尘、气体和水污染等）等活动，将影响哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地和巢穴等。但大多数陆生脊椎动物具有趋避的本能，只要探矿区以外的环境不遭破坏，且探矿人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。本区的动物区系属于森林-林灌动物群组成。该类群的脊椎动物适应性强，随着植被的恢复和新的生态系统的建立，动物区系也将得到恢复和发展。 现阶段，实地踏勘，该探矿工程已经于2015年结束，总体对陆生野生动物的影响不大。 ③对两栖动物的影响 主要表现在对其栖息繁殖生境的破坏和干扰，以及探矿人员捕食的伤害。特别是对两栖动物的交配活动、产卵和卵的孵化以及蝌蚪的生长等的影响较大；施工机械噪声对两栖动物的驱赶；现阶段，实地踏勘，该探矿工程已经于2015年结束，其不利影响也消失。 ④对爬行动物的影响 本工程区域的爬行类数量较少，且爬行类对环境改变有较好的预知能力，其迁徙能力较两栖动物强，会主动迁徙到远离人类活动干扰的地方生存。 ⑤对鸟类影响 A、对一般鸟类的影响 探矿活动将对鸟类栖息生境造成干扰和破坏，直接或间接破坏鸟类的栖息生境。在探矿过程中人为活动增加，尤其是人为捕猎，对鸟类的干扰较大。在鸟类中受到影响较大的将是在灌丛中活动和筑巢的画眉亚科的鸟类，其次是鹟科的其他种类。一般情况由于鸟类活动能力强，鸟类会通过飞翔和短距离的迁移来避免项目探矿活动对其的伤害。且邻近地区相似生境又多有分布，鸟类可寻求新的栖息环境，但如果探矿活动期间正好在鸟类的繁殖季节对繁殖鸟类的影响将是较大的，如已经产卵的正在卵化的和出壳后还不能飞翔的鸟类都将受到毁灭性的打击。已经产卵的孵化由于受到施工的干扰不可能继续正常的孵化，等待出壳后还不能飞翔的幼鸟的只有死亡。所以探矿活动期间，工程区附近的鸟类的种类和数量会有所减少，但不会导致任一物种的消失，工程对鸟类的影响不大。 另外一个重要的影响是施工人员的捕杀，容易遭到捕杀的鸟类如雉科鸟类等。 B、对重点保护鸟类的影响 评价区分布有国家Ⅱ级保护鸟类3种，项目建设范围内分布的保护鸟类主要为雀鹰、普通鵟、红隼。项目建设不会造成保护鸟类因栖息地的破坏而丧失生存环境，但工程施工的干扰对栖息觅食地减小的影响还是存在的。工程探矿区域呈点状分布，保护鸟类均为在高空中飞翔和盘旋为主要活动方式的猛禽，其生存空间（包括隐蔽空间、繁殖空间、采食空间、迁移空间）较大，评价区仅为它们觅食区域的一个极小的部分，且它们有较强的活动趋避能力；因此工程施工对于这3种鸟类的直接影响较小。 总的说来，评价区分布的保护鸟类分布区域均不局限于项目影响区范围内，其分布较广，且具有良好的趋避性，适应性较强，施工将造成鸟类短时间内数量的小幅下降，但不会造成种群的消失。 C、对越冬鸟类的影响 本项目主要为河道生境，越冬鸟类较少，且探矿活动距离格咱河相对较远，无涉水工程，对越冬鸟类影响较小。 ⑥对兽类的影响 在探矿区活动的动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物，数量较少。由于探矿活动破坏了小型兽类的栖息地，会改变小型兽类的分布格局，使弹框区域内的小型兽类急剧减少，小型兽类在短时间内迁徙到工程区外，其种群在短时间内会有所增加。而在施工人员居住区域，伴随人类生活的鼠类，如鼠类等，其种群数量会增加，主要以鼠类为食的种群数量会增加。总体上，施工活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，因为施工对其生境的占用比例很小，而且哺乳动物有较强的迁徙能力，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。 ⑥对哺乳类影响 A、对一般哺乳类的影响 在探矿区活动的动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物，数量较少。由于探矿活动破坏了小型兽类的栖息地，会改变小型兽类的分布格局，使弹框区域内的小型兽类急剧减少，小型兽类在短时间内迁徙到工程区外，其种群在短时间内会有所增加。而在施工人员居住区域，伴随人类生活的鼠类，如鼠类等，其种群数量会增加，主要以鼠类为食的种群数量会增加。总体上，施工活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，因为施工对其生境的占用比例很小，而且哺乳动物有较强的迁徙能力，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。 B、对保护哺乳类的影响 评价区内分布有4中保护哺乳类，分别为豹猫、毛冠鹿、斑羚、岩羊。豹猫主要分布在评价区西部靠近居民点的路边林中，本项目探矿活动不直接占用其栖息地，对其影响主要在于车辆噪声影响造成豹猫趋避至不受影响的区域，造成评价区内豹猫数量的暂时下降。毛冠鹿常活动于1000-4000m高山地带的河谷灌丛和针阔混交林中，本项目评价区内毛冠鹿主要活动在海拔较低的格咱河河谷区域，而探矿活动距离格咱河河谷距离相对较远，对其影响很小。斑羚在评价区内为偶见种，多栖息在高海拔陡峭山区林间，本项目评价区内主要见于评价区南部寒温性硬叶常绿阔叶林内，为偶见种，探矿活动不涉及其栖息地，但受探矿活动及噪声的影响，斑羚仍会趋避至更深的林中，造成评价区内斑羚数量的人暂时下降。岩羊多分布在评价区内格咱河上游河谷区域，根据岩羊习性，评价区内的格咱河上游河谷主要为其觅食区域，项目探矿活动将直接占用岩羊的觅食生境，评价区内岩羊将迁移到更不受影响的上游区域进行觅食，评价区内岩羊数量将减少。 5、水土流失分析 本项目探矿活动将会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失，尤其是对松散的堆积，在改变原有排水通道和汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。 槽探开挖的土方沿线堆放，要求用篷布进行覆盖，表土单独堆放，槽探工程完毕后，回填平整，再覆盖上表土，播撒草种，恢复植被。 二、地表水影响分析 项目废水主要来自生活污水和钻探废水。 （1）生活污水 本项目钻探施工人员产生生活污水产生量为1.04m3/d，208m3/a，生活污水产生量较低，实地踏勘时，发现现场简易旱厕已经进行清掏，对环境影响不大。 （2）钻探废水 项目设置有钻探泥浆池，采用膨润土调成泥浆，用水量约0.5m3/d。含水泥浆从钻孔孔口流出后经排水沟引排泥浆池，通过沉淀后，约有0.1m3/d上清液循环利用。据业主提供的回顾性材料与现场记录，探矿期间所产生的钻探泥浆均得到有效的收集，回用使用，施工期期间未有收集池外溢的记录，实地踏勘也未发现外泄痕迹。 （3）生产废水：主要是凿岩钻孔产生的抑尘用水，用水量很少，约0.1m3/d。此部分废水经地表吸收，自然蒸发后消失，不形成地表径流，废水不外排，对周围水环境影响较小。水量平衡见图5-2。 图4-1 项目用水量平衡图 （单位：m3/d） （4）现阶段环评复核评价 本次项目组成员通过实地踏勘，项目区已经完成了探矿工作，项目已经不再产生废水。 三、地下水影响分析 本项目属于探矿项目，在2015年已经完成的探矿工作，依据《云南省香格里拉市春都铜矿勘探报告》，探矿期间共实施了48个探矿点位，申报采矿权范围内出露三叠系上统图姆沟组二段（T3t2）和第四系（Q）。本部为单斜构造，地层倾向60°，倾角30～74°。区内只有F2一条断层，区内的印支期闪长斑岩体为成矿母岩。水文地质条件为以裂隙含水层直接充水为主的简单偏中等类型，工程地质条件为以块状、层状半坚硬—坚硬岩类为主的简单偏中等类型，地质环境质量良好。 探矿期间针对施工的涌水钻孔进行了水流量观测，流量观测结果可作为判断矿区各地层含隔水性的参考，对沟谷内的涌水钻孔进行水流量观测，ZK2＇-3钻孔为一自流钻孔，对其水量进行长期观测，平均水流量为0.006L/s，水柱高度为3821.21m，ZK0203钻孔为一自流钻孔，对其水量进行长期观测，平均水流量为0.007L/s，水柱高度为3836.268m，两钻孔的单孔涌水量Q＜0.01L/s，综合判定矿区钻孔全孔富水性弱。 2009年对春都矿区进行普查工作时，清理了一条老硐（KD1），坑口高程3867.23m，全长50.95m，走向N20°W，揭露岩性较单一，均为石英二长斑岩。坑道揭露矿体Ⅰ-1，坑道内见有滴水现象，滴水量弱，约0.1L/s，其余地段裂隙发育，坑壁较潮湿，坑顶局部偶有滴水现象，但滴水量相当少。坑道充水水源主要为赋存于构造裂隙带中的地下水。 对矿区内以往施工的坑道进行初步调查后发现:由于坑道施工时间较长，且坑道以木架支护为主，已出现坍塌现象、对技术人员进入坑道进行详细的水文地质、工程地质编录存在一定的安全隐患，因此为准确预测矿坑涌水量，在KD1坑口设一观测点对坑道的涌水水量进行长期观测。流量最大为8月份，流量为12.8L/s，流量最小为11月份，流量为6.8L/s，平均流量为10.6 L/s，观测结果表明:坑道涌水水量较稳定，雨季时老硐的涌水量增大，旱季时水量变小，主要表现为大气降水通过第四系孔隙及基岩裂隙垂向补给老硐，降雨对坑道涌水有一定的影响。 四、废气影响分析 项目钻探无爆破，钻探工程中产生的废气主要是勘探机械及备用发电机燃油废气。 项目动力设备工作期间油料燃烧将排放少量的尾气，项目配备有备用柴油发电机，由于柴油发电机为断电后的备用电源，柴油发电机的使用机率很小，且项目所在区域基本不会出现长时间、大规模的断电现象，若出现断电现象备用柴油发电机的运行也只是暂时的。 该类废气具有排放高度低，排放量小，排放点分散的特点，属无组织排放，主要含NOX、颗粒物。目前探矿项目已经完工，废气不利影响已经基本消除。 五、噪声 项目运行后，噪声污染源主要包括：钻机、空压机、切割机等机械设备运转时产生的噪声，声源噪声为80～90dB（A）。2015年已经完成了探矿工程，所涉及的施工机械已经于2015年撤离现场。 由于人类生产、生活造成的振动会对人们的正常生活造成一定的影响，所以根据有关法规、标准对环境振动进行监测、预测评价并提出相应的防治措施，以满足相关的标准要求，将振动环境影响降到最低显得尤为重要。 本项目中的振动主要来源于钻探过程中，在钻探阶段，遇到坚硬的岩石，会带来更加明显的振动。前探矿项目已经完工，已经不存在噪声不利影响。 六、固废 本项目运行期间设置旱厕，固废主要是探槽开挖时产生的临时土石方、地质岩样及员工的生活垃圾等。 （1）开挖临时弃土 主要为钻机平台开挖产生挖方，属一般固废，为临时弃渣，分别堆放在各钻孔周围临时堆存，表土单独堆放，待工程结束后进行回填和植被恢复。现场踏勘，已经进行了回填工作。 （2）钻探泥浆 在钻探过程中，泥浆经钻杆向井内注入高压泥浆，冲刷井底，将切削下的岩粉岩屑迅速地带至地面，以保持孔底工作面清洁，提高钻速。井内的泥浆也起到冷却、润滑钻头切削具的作用，减少其磨损，延长钻头寿命。整个钻进破岩过程持续进行，使钻孔不断加深，直至目的井深。 钻探使用的泥浆从钻孔孔口返回后经排水沟引排至泥浆池，泥浆池采用不透水土工布铺垫，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。所沉积的泥沙已经回填至封堵的老硐（KD1）内，目前探孔已经完成施工，实地踏勘中泥沙沉淀池已经干涸，上面已经生长了杂草。 （3）生活垃圾 由于矿区所在区域离城区较远，项目生活垃圾统一收集后，已经按格咱乡政府环卫所进行妥善处置。 |
| --- | --- |
| 结束期生态环境影响分析 | 本项目属于探矿项目，不存在运营期的生态影响，仅涉及结束期环境影响。 项目探矿期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于槽探、钻探等都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，探矿结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间。 需要在下一阶段开采方案中，对不再进行扰动的区域，强化植物植被的恢复，播撒适合种植的草种。 现状调查后，项目仅存在的问题主要为：探矿区范围内所有临时建筑物尚未完全拆除，建议业主在下一步工作中，合理规划利用，将无用的临时建筑物进行拆除与植物植被恢复。 本探矿工程已经完成，现场踏勘有一个老硐（KD1）有水流出。本次环评提出要求建设方在后期开采方案中进行恢复工程论证。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本探矿项目所实施的钻孔与槽探施工点位均位于合法探矿范围室内，未超过红线边界。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 无 |
| --- | --- |
| 结束期生态环境补救措施 | 1、需要在下一阶段开采方案中，对不再进行扰动的区域，强化植物植被的恢复，播撒适合种植的草种。 2、现状调查后，项目仅存在的问题主要为：探矿区范围内所有临时建筑物尚未完全拆除，建议业主在下一步工作中，合理规划利用，将无用的临时建筑物进行拆除与植物植被恢复。 3、本探矿工程已经完成，现场踏勘有一个老硐（KD1）有水流出。本次环评提出要求建设方在后期开采方案中进行恢复工程论证。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 目前，仅针对需要补救的措施进行环保投资核算。 表5-1 项目环境保护投资估算表 环保项目; 措施内容; 数量; 金额; 备注. (万元). 生态环境保护及恢复; 绿化; 植物植被修复; 多处; 1.3. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 结束期补救措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境补救措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 无 |  | 1、需要在下一阶段开采方案中，对不再进行扰动的区域，强化植物植被的恢复，播撒适合种植的草种。 2、现状调查后，项目仅存在的问题主要为：探矿区范围内所有临时建筑物尚未完全拆除，建议业主在下一步工作中，合理规划利用，将无用的临时建筑物进行拆除与植物植被恢复。 | 1、优化植物植被生长情况。 2、在下一步工作中进行明确。 |
| 水生生态 |  |  | 无 |  |
| 地表水环境 |  |  | 本探矿工程已经完成，现场踏勘有一个老硐（KD1）有水流出。据查阅探矿成果与施工记录，基本判定为地下涌水。本次环评提出要求建设方在后期开采方案中针对该矿洞进行恢复工程论证。 | 2、在下一步工作中进行论证。 |
| 地下水及土壤环境 |  |  | 无 |  |
| 声环境 |  |  |  |  |
| 振动 |  |  |  |  |
| 大气环境 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 电磁环境 |  |  |  |  |
| 环境风险 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 七、结论

雪鸡坪-春都铜多金属矿勘探项目，该探矿项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、生态环境区及基本农田等敏感区域，项目建设符合国家产业政策要求。项目于2015年10月30日，野外工作结束，转入室内综合整理，综合以往工作成果编写《云南省香格里拉市春都铜矿勘探报告》。2017年3月提交《云南省香格里拉县雪鸡坪－春都铜多金属矿勘探报告》，并通过云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心评审（云色地培矿评储字[2017] 16号），2017年3月28日取得云南省国土资源厅矿产资源储量评审备案证明（云自然资储备字[2017]29号）。 该探矿项目现阶段进行矿权的延续，经自查发现在2015年时，原经办人误以为联勘联省中环保部门的意见已经满足要求，未进行探矿项目的环评文件的编制，现进行环保手续补办。已经过了“未批先建”行政处罚追溯时效，现正在按相关法律法规要求完善补办环评手续。 本次课题组进行了实地踏勘走访，现场遗留的问题主要有： 1、项目施工驻地尚有未进行拆除的活动板房。 2、少部分植物植被恢复区域，工作人员撤离后，缺少有效的管理，有部分区域恢复的不是太理想。 3、实地踏勘中，发现一个老硐（KD1）有地下水流出。 本次环评提出，要求业主在下一阶段开采方案中，对不再进行扰动的区域，强化植物植被的恢复，播撒适合种植的草种；对有流水的老硐（KD1），在开采方案中进行恢复工程论证。